OMX → Doosan M1013

Cross-Embodiment 리타게팅 및 SmolVLA 전이학습
실기 배포 파이프라인 설계서

v2.0 — 결승선을 실기로 확정한 개정판

표 1. 문서 정보

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 버전 | v2.0 (v1.0 2026-08-24 개정) |
| 작성일 | 2026년 8월 25일 |
| 대상 프로젝트 | KITECH 현장실습 — 로봇제어 연구팀 |
| 대상 로봇 | ROBOTIS OMX-AI (시연 수집) → Doosan M1013 (배포) |
| 학습 프레임워크 | LeRobot / SmolVLA (450M) · ACT 베이스라인 병행 |
| 시뮬레이터 | NVIDIA Isaac Sim (검증·워밍업 단계) |
| 학습 GPU | NVIDIA RTX 5070 Ti (Blackwell, sm_120) |
| 결승선 | 실물 Doosan M1013 상에서의 closed-loop 동작 (2026-09 중하순 도착) |
| 보고 주기 | 매주 월요일 발표 / 현장실습 ~2026-12 |

# 이 문서를 처음 읽는 분께

본 절은 프로젝트 배경을 모르는 독자를 위한 안내다. 이미 맥락을 아는 독자는 §0으로 건너뛰어도 된다.

## 한 문단 요약

작은 교육용 로봇팔(OpenMANIPULATOR-X, 이하 OMX)로 사람이 직접 시연한 "큐브를 집어 상자에 놓는" 동작 데이터를, 훨씬 크고 비싼 산업용 협동로봇 (두산 M1013)이 따라 할 수 있는 형태로 변환한 뒤, 사전학습된 인공지능 모델(SmolVLA)에 추가 학습시켜 M1013이 스스로 같은 작업을 수행하게 만드는 프로젝트다. 실물 M1013이 2026년 9월 중하순에 도착하므로, 그전까지는 시뮬레이터(NVIDIA Isaac Sim) 안에서 전 과정을 미리 검증한다.

## 왜 로봇을 바꾸는가 — 이 프로젝트가 푸는 문제

로봇마다 팔 길이·관절 수·모양이 다르다. A 로봇의 동작 데이터를 B 로봇에 그대로 넣으면 동작하지 않는다. 이 차이를 임베디먼트(embodiment) 갭이라 한다.

동작 궤적을 다른 로봇 몸체 기준으로 변환하는 작업이 리타게팅(retargeting)이다. 본 프로젝트는 역기구학(IK)으로 이를 수행한다.

그런데 궤적만 바꾸면 절반만 해결된다. 학습에 쓰는 영상에는 여전히 OMX 팔이 찍혀 있기 때문이다. 모델이 "OMX 팔이 보이는 장면 → M1013 관절값"이라는 잘못된 대응을 배우게 된다. 이것이 본 설계서가 푸는 핵심 문제이며, 해법은 Isaac Sim에서 M1013 팔로 영상을 다시 만드는 것이다(§6).

## 현재 어디까지 왔는가

표 2. 현재 진척 현황 (2026-08-25 기준)

| 단계 | 상태 | 핵심 결과 |
| --- | --- | --- |
| OMX 시연 데이터 수집 (159 에피소드) | 완료 | 파란 큐브 단일 태스크. v7에서 색상 조건으로 재수집 예정 |
| M1013 관절 궤적으로 리타게팅 | 완료 | 159/159 변환, FK 역검증 ≤2.12mm |
| Isaac Sim 씬 구축 + 물리 재생 | 완료 | 표준 8 에피소드 중 6/8 성공, 놓기 오차 2.1~10.8mm |
| ACT 정책 학습 (베이스라인) | 완료 | 학습셋 재현 오차 0.62°, 예측 궤적 물리 재생 성공(7.8mm) |
| 카메라 2대 구도 정합 | 완료 (8/24) | cameras_v6match.json 확정 |
| 관측 렌더 + 정책 서버 연결 | 미착수 | → W1~W2 (§11) |
| 시각 도메인 갭 측정 | 미착수 | → W2, closed-loop 성패의 예고편 (§9.4) |
| sim closed-loop | 미착수 | → W6 |
| v7 색상 조건 재수집 | 미착수 | → W3~W4 (§4) |
| SmolVLA 전이학습 | 미착수 | → W5 (§8) |
| 실기 이관 (결승선) | 로봇 대기 | → W6~W9 (§10) |

## 용어 정리

표 3. 용어 정리

| 용어 | 뜻 |
| --- | --- |
| OMX | OpenMANIPULATOR-X. 소형 교육용 로봇팔. 리더-팔로워 방식으로 사람이 손으로 시연을 만든다 |
| M1013 | 두산로보틱스 협동로봇. 6축, 페이로드 10kg, 리치 1300mm, 자중 33kg |
| 에피소드 | 시연 1회분. 큐브를 집어 놓기까지 약 15초(600프레임 @30Hz) |
| v5 / v6 / v7 | 데이터셋 버전. v5=EE pose 형식, v6=M1013 관절 라벨(현행), v7=색상 조건 재수집분(계획) |
| FK / IK | 순기구학 / 역기구학. 관절각↔손끝 위치를 서로 변환하는 계산 |
| TCP | Tool Center Point. 로봇 플랜지에서 그리퍼 끝단까지의 기준점. 길수록 IK가 까다로워진다 |
| 특이점(singularity) | 관절 축이 일직선으로 겹쳐 순간적으로 제어가 불안정해지는 자세 |
| ACT | Action Chunking with Transformers. 시연을 모방하는 정책 모델. 본 프로젝트의 베이스라인 |
| SmolVLA | HuggingFace LeRobot의 사전학습 VLA 모델(450M). 이미지+언어+관절을 받아 액션을 출력 |
| VLA | Vision-Language-Action. 영상과 언어 지시를 함께 받아 로봇 동작을 내는 모델 계열 |
| chunk (액션 청크) | 정책이 한 번에 출력하는 미래 동작 묶음. 예: 50스텝 = 약 1.7초분 |
| open-loop | 정책이 녹화된 관측을 보고 동작을 내는 것. 실행 중 환경 변화에 반응하지 못한다 |
| closed-loop | 정책이 실시간 관측을 보고 동작을 내는 것. 큐브를 옮기면 반응한다. 최종 목표 |
| GT (Ground Truth) | 정답. 여기서는 리타게팅으로 만든 정답 관절 궤적 |
| 도메인 랜덤화(DR) | 시뮬레이터의 조명·질감·색을 무작위로 흔들어, 실물에서도 통하게 만드는 기법 |
| sim-to-real 갭 | 시뮬레이터에서 되던 것이 실물에서 안 되는 정도 |
| zero-shot | 실기 데이터로 추가 학습하지 않고 곧바로 배포했을 때의 성능 |
| ablation | 입력의 일부를 일부러 제거해 그 요소가 실제로 쓰이는지 확인하는 실험 |
| 렌더(render) | 3D 장면을 카메라 시점의 2D 사진으로 계산해 만드는 것. 정책은 사진만 입력받는다 |

## 문서 표기 규약

§4.3처럼 표기하면 본 문서의 절 번호다.

v1.0 문서 §5.4처럼 표기하면 이전 판(2026-08-24)의 절 번호다. 본 문서와 번호가 다르다.

파일 경로는 저장소 루트(m1013/) 기준 상대 경로다.

이 코드체는 파일명·명령어·코드 식별자를 뜻한다.

# 0. 개정 요지 — v1.0에서 무엇이 바뀌었나

v1.0의 진단(이미지-액션 임베디먼트 불일치, 검증셋 부재)은 정확했고 그대로 유지한다. 바뀐 것은 처방과 우선순위다. 결승선이 '실물 M1013 동작'으로 확정되면서 Isaac Sim 단계의 목적 자체가 재정의되었다.

표 4. v1.0 → v2.0 주요 변경 대조

| 항목 | v1.0 | v2.0 (본 문서) |
| --- | --- | --- |
| Isaac Sim의 역할 | 학습 데이터 생산 (배포 정책의 근거) | 파이프라인 검증 + 워밍업 체크포인트. 배포 정책은 실기 데이터가 만든다 |
| 도메인 랜덤화 | 권장 / 2차 시도에서 추가 | 1차부터 필수 (결승선이 실기이므로) |
| 태스크 | 단일, 전 에피소드 동일 문장 | 색상 조건 3종 (파랑/빨강/흰색) — 언어가 유일한 판별자 |
| 그리드 설계 | 물체 위치 3×3 또는 4×4 | 색 × 위치 교차 + 방해 물체 상시 배치 |
| E4 (데이터 효율) | 선택 실험 | 주력 서사로 승격 — 프로젝트 존재 이유 |
| 추론 브릿지 | 미정 (파일/소켓) | LeRobot `async_inference` — sim·실기 공용 |
| 카메라 키 규약 | camera1=정면, camera2=손목 | camera1=손목, camera2=정면 (v1.0 오류 정정) |
| 평가 지표 | 파지/태스크 성공률 | + 타깃 선택 정확도 (언어 접지 분리 측정) |
| OMX 데이터의 근거 | 명시 없음 | 시연 수집 비용의 비대칭 (MimicGen 계열 서사) |

핵심 메시지  전이학습의 성패는 SmolVLA 하이퍼파라미터가 아니라 ① 이미지-액션 임베디먼트 일치 ② 실기 데이터로의 2차 전이 ③ 언어가 실제로 판별에 쓰이는 데이터 설계 — 이 셋에 달려 있다.

[ 이 절 관련 문헌 ]

· MimicGen (CoRL 2023) — 사람 시연 200개 → 5만 데모  https://arxiv.org/abs/2310.17596

· Mirage — cross-painting 임베디먼트 전이  https://arxiv.org/abs/2402.19249

· RoVi-Aug — 로봇·시점 증강 (성공률 +30%)  https://rovi-aug.github.io/

# 1. 프로젝트 정의

## 1.1 연구 목적 — 이 프로젝트가 답하려는 질문

연구 질문  고가 산업용 로봇의 시연 데이터는 비싸다. 그렇다면 값싼 교육용 로봇에서 모은 시연을 임베디먼트 변환해 주입했을 때, 고가 로봇의 시연을 몇 개나 대체할 수 있는가?

이 프로젝트의 산출물은 "M1013이 큐브를 집는 정책"이 아니다. 그것은 부산물이다. 산출물은 값싼 플랫폼 데이터의 대체율에 대한 정량적 측정치다.

이 구분이 중요한 이유:

단지 M1013이 동작하게 만드는 것이 목적이라면 가장 빠른 길은 OMX를 거치지 않는 것이다. M1013에서 직접 시연을 모아 fine-tuning하면 임베디먼트 갭도, 도메인 갭도, 리타게팅도 없다.

그럼에도 OMX 경로를 택하는 이유는 고가 로봇의 시연 수집이 비싸기 때문이며(§1.2), 이 비용 문제가 실제로 완화되는지를 재는 것이 본 연구의 내용이다.

따라서 대조군 없는 성공은 결과가 아니다. "M1013이 동작했다"만으로는 OMX 데이터가 기여했는지 알 수 없다. E6(§8.5)가 그 판정을 담당한다.

## 1.2 최종 목표 (공학적 결과물)

소형·저비용 리더-팔로워 플랫폼(OMX-AI)에서 수집한 pick-and-place 시연을 M1013 임베디먼트로 리타게팅하고, 사전학습 VLA인 SmolVLA에 전이학습한다. Isaac Sim에서 파이프라인 전체를 무결하게 검증한 뒤, 실물 M1013 도착 시 소량의 실기 데이터로 2차 전이하여 실기 closed-loop 동작을 확보한다. 태스크는 색상 조건 pick-and-place — "파란/빨간/흰 큐브를 집어 상자에 놓아라"를 언어 지시로 구분한다.

## 1.3 무엇을 측정하면 답이 되는가

연구 질문에 답하려면 아래 두 값의 차이만 있으면 된다. 나머지 실험은 이 차이를 해석하기 위한 보조다.

표 5. 연구 질문에 답하는 최소 실험 쌍

| 실험 | 학습 경로 | 쓰는 실기 데이터 | 의미 |
| --- | --- | --- | --- |
| E6 (대조군) | smolvla_base → 실기 30~50ep | 동일한 30~50개 | OMX를 쓰지 않았을 때의 성능 |
| E1→real (본안) | smolvla_base → Isaac 200ep → 실기 30~50ep | 동일한 30~50개 | OMX를 썼을 때의 성능 |
| 차이 | — | — | OMX 200개의 가치 = 본 연구의 답 |

E6는 추가 수집이 아니다  E6는 새 데이터를 모으는 실험이 아니라, 이미 모은 실기 30~50개로 학습을 한 번 더 돌리는 것이다. 추가 수집 0, 추가 비용은 학습 1회(약 3시간) + 롤아웃 평가 1회뿐이다. 이 하나가 없으면 프로젝트 전체가 "복잡한 경로로 만든 데모"로 귀결된다.

결과가 어느 쪽으로 나와도 보고할 내용이 있다:

표 6. 결과 시나리오별 보고 가능한 결론

| 결과 | 해석 | 보고 문장 |
| --- | --- | --- |
| E1→real ≫ E6 | 값싼 데이터가 비싼 데이터를 실질적으로 대체함 | "OMX 200 에피소드가 M1013 시연 N개 분의 효과를 냈다" |
| E1→real ≈ E6 | 임베디먼트·도메인 변환 과정에서 기여가 소실됨 | "현 파이프라인에서는 대체 효과가 관측되지 않았다. 원인은 A/B/C" |
| E1→real < E6 | sim 사전학습이 오히려 방해 (음의 전이) | "소형 모델에서 이종 데이터의 음의 전이를 관측했다" (RT-1-X 사례와 정합) |

## 1.4 왜 OMX 데이터가 필요한가 — 비용의 비대칭

v1.0이 답하지 않았던 질문이다. 답은

시연 수집 비용의 비대칭이다.

M1013은 직접교시(cockpit 버튼 + 6축 토크센서)가 되므로 실기 수집이 '불가능'하지는 않다.

그러나 자중 33kg 산업용 암을 손으로 끌어 200회 시연하는 비용과, 소형 리더-팔로워 리그로 200회 시연하는 비용은 완전히 다르다. 시간·체력·안전 절차·장비 점유가 모두 다르다.

따라서 명제는 다음과 같다 — 값싼 교육용 플랫폼에서 대량 시연을 모으고, 비싼 산업용 암에서는 최소한의 실기 데이터만으로 갭을 닫는다.

이는 MimicGen(CoRL 2023)의 철학과 동일하다. 사람 시연 약 200개로 18개 태스크에서 5만 개 이상의 데모를 생성했고, 사람 시연을 '비싼 씨앗(seed)'으로, 나머지를 '변환으로 생성되는 것'으로 취급했다. 본 프로젝트를 이 언어로 다시 쓰면 — OMX 시연 = 씨앗, IK 리타게팅 + Isaac 렌더 = 생성이다.

남는 반론  '모션플래너로 궤적을 생성하면 되지 않나'는 여전히 유효하다. 스크립트는 물체의 정확한 3D 좌표를 입력으로 요구하는 반면 사람 시연은 접근각·감속 프로파일·파지 직전 미세 정렬을 담고 있으나, 이는 주장이지 증거가 아니다. 실험 E5(§8.5)로 닫을 것.

## 1.5 세 층의 역할 분담 — 각 데이터가 무엇을 담당하는가

이 프로젝트에서 모델은 세 겹으로 학습된다. 각 층이 서로 다른 일을 하며, 어느 하나가 다른 하나를 대체하지 못한다. 이것이 파이프라인 설계의 뼈대다.

표 7. 3층 학습 구조 — 각 층의 담당 영역

| 층 | 데이터 | 규모 | 무엇을 가르치는가 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | lerobot/smolvla_base (커뮤니티 사전학습) | 대규모 | 일반 시각-언어 이해 — 사물이 무엇인지, "red"가 무슨 뜻인지, 공간 관계 |
| 2 | OMX → Isaac 재렌더 (본 프로젝트가 생산) | 200 | 태스크 구조 (접근 각도·파지 타이밍·운반·놓기) + 색×위치 조합 커버리지 + M1013 관절 공간의 동작 |
| 3 | M1013 실기 수집 (로봇 도착 후) | 30~50 | 실사 이미지 적응 (실물 조명·질감·주사위 외형) + 실제 물리 (그리퍼 거동, 접촉, 관절 추종 오차) |

위로 갈수록 일반적이고 양이 많으며, 아래로 갈수록 구체적이고 양이 적다. 아래층이 적은 양으로 충분한 이유는 위층이 이미 대부분을 해두었기 때문이다.

왜 3층이 서로를 대체하지 못하는가  2층(Isaac 200개)과 3층(실기 30~50개)은 성격이 다른 문제를 푼다. 이미지 차이 극복은 "같은 것을 다르게 보는 법"이라 수십 개면 되지만, 색×위치 조합 학습은 "서로 다른 상황들"이라 상황 수만큼 필요하다. 3색 × 9칸 = 27조합인데 실기 50개면 조합당 1.9개뿐이므로, 실기 데이터만으로는 언어 접지를 학습시킬 수 없다. 반대로 Isaac 200개만으로는 실사 이미지에 적응할 수 없다.

단, 이는 가설이다  위 역할 분담은 설계 의도이며 보장된 사실이 아니다. 3층 학습이 2층에서 배운 것을 덮어써 버릴 수 있다(§6.4 참조). 실제로 2층이 기여했는지를 재는 것이 E1 vs E6(§1.3)다.

## 1.6 결승선과 단계별 역할

표 8. 단계별 산출물과 실물 도착 후 유효성

| 단계 | 산출물 | 실물 도착 후에도 유효한가 |
| --- | --- | --- |
| 파이프라인 자동화 | 수집→변환→렌더→학습→평가 전 과정 스크립트 | ✅ 그대로 자산 |
| Isaac 검증 | 물리 기준선, 시각 갭 수치, closed-loop 성립 확인 | ✅ 방법론 근거 |
| sim 학습 체크포인트 | smolvla_m1013_sim | ✅ 2차 전이의 출발점 |
| sim 정책 자체 | Isaac 롤아웃 성공률 | ❌ 실기 데이터가 만든 정책이 이긴다 |

3단 전이 구조:

lerobot/smolvla_base          (커뮤니티 대규모 사전학습, SO-100/101 계열)
        │ 1차 전이학습
        ▼
smolvla_m1013_sim             (Isaac 재렌더링 데이터 fine-tune)
        │ 2차 전이학습        ← 여기가 결승선으로 가는 구간
        ▼
smolvla_m1013_real            (실기 소량 데이터 fine-tune)

## 1.7 자주 나오는 질문

아래 넷은 설계를 설명할 때 반복적으로 나온 질문이다. 미리 정리해 둔다.

Q1. Isaac Sim은 검증용 아닌가? 왜 학습 데이터를 sim에서 만드나?

Isaac Sim은 이 프로젝트에서 두 가지 역할을 하며, 이것이 혼동의 원인이다.

A. 관측 이미지 공장 (Stage 3) — 학습 데이터를 생산한다. 필수 경로다.

B. 검증 무대 (Stage 6) — 실물 전에 정책을 돌려본다. 확인용이다.

학습에 쓰이는 이미지는 100% A에서 나온다. 모델은 OMX 영상을 단 한 장도 보지 않는다. OMX에서 오는 것은 궤적(액션)뿐이다.

Q2. 그럼 왜 OMX 영상을 그대로 쓰지 않나?

OMX 영상에는 OMX 팔이 찍혀 있다. 그 영상으로 학습하면 모델이 "OMX 팔이 보이는 장면 → M1013 관절값"이라는 물리적으로 성립하지 않는 대응을 배운다. M1013 팔이 찍힌 영상이 필요한데 실물이 아직 없으므로, Isaac에서 만들어낸다.

Q3. 로봇 도착 후 실기 데이터를 모을 텐데, 그것만 쓰면 안 되나?

태스크에 따라 다르다.

표 9. 실기 데이터만으로 학습 가능한가 — 태스크별 판정

| 태스크 | 필요 조합 수 | 실기 50개로 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 단색 pick-and-place | 9칸 | 조합당 5~6개 | ✅ 가능 — OMX 경로 불필요 |
| 색상 조건 3종 | 3색 × 9칸 = 27조합 | 조합당 1.9개 | ❌ 부족 — OMX 200개 필요 |

색상 조건 태스크를 택한 결정이 곧 OMX 경로를 필요하게 만든다. 두 결정은 묶여 있다. 단색으로 되돌리면 파이프라인이 크게 단순해지는 대신, 언어 조건화라는 VLA의 핵심 이점과 "학습에 없던 색-위치 조합"이라는 일반화 증거를 잃는다.

Q4. 실기 50개로 sim과 실사의 이미지 차이를 극복할 수 있나?

대체로 가능하다. 이는 fine-tuning이 잘하는 일이며, 본 프로젝트가 순수 sim-to-real zero-shot 배포보다 안전한 이유다. 다만 이미지 차이 극복(적응)과 태스크 학습(커버리지)은 다른 문제이므로, 전자가 된다고 해서 후자가 되지는 않는다(§1.5).

[ 이 절 관련 ]

· MimicGen — 사람 시연을 씨앗으로 쓰는 설계  https://arxiv.org/abs/2310.17596

· Open X-Embodiment / RT-X — 데이터 희소 시 positive transfer, 모델 용량 한계  https://arxiv.org/abs/2310.08864

· Data Analogies Enable Efficient Cross-Embodiment Transfer  https://arxiv.org/html/2603.06450v1

· 저비용 플랫폼 → 고페이로드 산업용 암 전이 사례  https://arxiv.org/html/2509.02437v3

· Doosan M1013 제품 사양 (직접교시·토크센서)  https://www.doosanrobotics.com/en/product-solutions/product/m-series/m1013/

# 2. 현행 진단 (2026-08-25 실측)

## 2.1 v6 ACT 모델 상태

표 10. v6 ACT 모델 현행 진단

| 항목 | 현재 상태 | 판정 |
| --- | --- | --- |
| 학습 방식 | ACT from-scratch (사전학습 가중치 미사용) | 전이학습 아님 |
| 검증셋 | 159개 전량 학습 사용 → val/test 부재 | 치명 — v7에서 해결 |
| 관절오차 0.62~0.67° | 학습셋 재현 오차(과적합 포함) | 표기 즉시 수정 필요 |
| 정책 실행 검증 | Isaac 롤아웃 1건. 나머지 8건은 정답 궤적 재생 | 표본 부족 |
| 입력 이미지 출처 | OMX 실물 영상 (OMX 팔이 찍힌 씬) | 치명 — Stage 3에서 해결 |
| 출력 액션 | M1013 관절값 (IK 리타게팅) | 정상 |

## 2.2 GT 물리 재생 기준선 — 6/8

sim_out/replay_ep*_result.json 8건 전수:

표 11. GT 물리 재생 기준선 — 표준 평가 세트 8 에피소드 전수

| ep | 성공 | 놓기 오차 | 들어올림 | 추종오차 최대 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ✅ | 7.8 mm | ✅ | 1.10° |
| 20 | ✅ | 9.9 mm | ✅ | 0.62° |
| 50 | ✅ | 5.5 mm | ✅ | 0.60° |
| 80 | ❌ | 155.3 mm | ❌ | 0.92° |
| 110 | ✅ | 6.2 mm | ✅ | 1.20° |
| 130 | ✅ | 2.1 mm | ✅ | 1.55° |
| 145 | ✅ | 10.8 mm | ✅ | 0.89° |
| 158 | ❌ | 235.5 mm | ❌ | 0.58° |

표본 8개는 sweep_m1013.py의 SCREEN_EPS = [0, 20, 50, 80, 110, 130, 145, 158]로, 159개에 고르게 퍼뜨리되 task0/task1을 모두 포함하도록 선정된 것이다. 이후 프로젝트 전체의 표준 평가 세트로 사용한다.

실패 2건의 성격  ep80·158은 lifted: False — 파지 자체가 실패했다. 오차 155/235mm는 '부정확하게 놓았다'가 아니라 '큐브가 처음 자리에 그대로 있다'는 뜻이다. 추종 오차는 오히려 작으므로(0.92°, 0.58°) 제어 문제가 아니라 변환된 궤적이 그 에피소드에서 큐브를 빗나간 것이다. closed-loop A/B의 실질 기준선은 6개로 둔다.

## 2.3 state 지름길 검증 — 데이터로 확인함

v1.0 문서 §5.4가 경고한 'state 복사 지름길'을 실제 데이터로 검증했다. 현행 v6는 convert_v6_m1013.py:114에서 state[t] = action[t-1] 구조다.

표 12. state 복사 베이스라인 — chunk 위치별 오차

| chunk 내 위치 | state 복사 베이스라인 MAE | 해석 |
| --- | --- | --- |
| 1스텝 | 0.131° | 복사만으로 거의 정확 |
| 5스텝 | 0.647° | ACT 보고치와 비슷 |
| 10스텝 | 1.274° |  |
| 25스텝 | 3.019° |  |
| 50스텝 | 5.443° |  |
| 100스텝 | 8.481° | 복사가 완전히 무너짐 |
| chunk 평균 | 5.069° | ACT 0.62° — 지름길만은 아님 |

결론: chunk 평균 기준 복사 베이스라인이 5.07°인데 ACT는 0.62°이므로, ACT는 이미지에서 실제로 무언가를 학습했다. 지름길 경고는 이 경우 확정 사실이 아니다. 다만 chunk 앞부분(1~5스텝)은 복사만으로 0.13~0.65°가 나오므로, 단일 숫자 보고는 오해를 부른다.

올바른 보고 방식 (즉시 적용):

chunk 위치별 오차 곡선 (1 / 10 / 25 / 50 / 100 스텝)

이미지 드롭아웃 ablation — 이미지를 검은 화면으로 바꿔도 오차가 유지되면 지름길 확정

## 2.4 발견된 오류 3건 (v1.0 및 코드)

표 13. 발견된 오류 3건 (v1.0 문서 및 코드)

| # | 위치 | 내용 | 조치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 설계서 v1.0 문서 §6.1 | 카메라 키 스왑 — camera1을 정면으로 기재 | camera1=손목, camera2=정면으로 정정 (§6.1) |
| 2 | frontcam_probe.py:58 | 테이블 [0.49,0.60] — 확대 이전 값 | cameras_v6match.json의 scene_render가 단일 소스 |
| 3 | wristcam_probe.py 렌더 폴링 | get_rgba() 폴링 루프가 world.step()을 추가 호출 | 재생 루프에 넣지 말 것 (§7.3) |

[ 이 절 관련 ]

· ACT — Action Chunking with Transformers  https://tonyzhaozh.github.io/aloha/

· SmolVLA 논문 (async inference 원출처)  https://huggingface.co/papers/2506.01844

# 3. 전체 파이프라인

표 14. Stage 0~7 개요

| Stage | 명칭 | 산출물 | 핵심 판정 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 설계 원칙 확정 | 데이터 스펙, task 문장, 분할 계획 | 스펙 동결 |
| 1 | OMX v7 색상 조건 수집 | 시연 N개 (joint + 영상 + 메타) | 색×위치 교차 커버리지, 분할 사전 설계 |
| 2 | 운동학 리타게팅 | M1013 관절 궤적 (정답 라벨) | IK 성공률, 특이점/한계 통과 |
| 3 | Isaac 씬 + 관측 렌더 | M1013 씬 이미지 2뷰 | 이미지-액션 임베디먼트 일치 |
| 4 | LeRobot 데이터셋 | train/val/test 분리 데이터셋 | 스키마 검증, 누수 0 |
| 5 | SmolVLA 전이학습 | fine-tuned 체크포인트 | val 손실 수렴, ACT(E0) 대비 우위 |
| 6 | 평가 프로토콜 | open/closed-loop 성적표 | 미학습 조합에서의 성공률 |
| 7 | 실기 이관 | 실기 2차 전이 정책 | zero-shot 갭 → 이어학습 효과 |

데이터 흐름:

[Stage 1] OMX 실물 수집  (색상 조건 3종, 색×위치 교차)
    q_omx + OMX 영상 + 그리퍼 신호 + 메타(색/셀/성공)
        │  (OMX 영상은 여기서 폐기 — 육안 검수 용도로만)
        ▼
[Stage 2] 운동학 리타게팅
    q_omx --FK--> T_omx --정렬--> T_m1013 --IK--> q_m1013  (= 학습 정답 action)
        ▼
[Stage 3] Isaac 재생 + 2뷰 렌더  (+ 도메인 랜덤화)
    --> observation.images.camera1 (손목) / camera2 (정면)
        ▼
[Stage 4] LeRobot 데이터셋   obs={img×2, state}, action=q_m1013, task=영어 지시
        ▼
[Stage 5] SmolVLA fine-tuning   (smolvla_base --> smolvla_m1013_sim)
        ▼
[Stage 6] Isaac closed-loop 롤아웃 평가
        ▼
[Stage 7] 실기 이관 → 실기 20~50ep 수집 → 2차 전이 → smolvla_m1013_real

설계 원칙  OMX 카메라 영상은 리타게팅 이후 학습 입력에서 완전히 배제한다. 학습에 들어가는 모든 이미지는 Isaac Sim에서 M1013 팔로 재렌더링한 것 또는 실물 M1013에서 촬영한 것만 사용한다.

## 3.1 단계별 입출력 명세

각 단계의 실제 입력·출력·담당 스크립트다. 파일 경로는 저장소 루트(m1013/) 기준.

표 15. Stage별 입력·처리·출력·담당 스크립트

| Stage | 입력 | 처리 | 출력 | 스크립트 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | — (실물 시연) | OMX 리더-팔로워 텔레오퍼레이션. 색×위치 그리드에 따라 배치 후 시연 | LeRobot 데이터셋 v7-raw · observation.state (OMX 관절) · action (OMX 관절+그리퍼) · 영상 2뷰 (검수 전용) · 메타: 타깃색, 3색 셀 ID | lerobot-record |
| 2 | v7-raw (OMX 관절) | FK → 툴프레임 정렬(+손목 45°) → 워크스페이스 매핑(d) → IK → 평활·리샘플 | v7_joint/*.parquet · M1013 관절 6 + 그리퍼 1 @30Hz · 변환 검증 CSV | convert_v7_m1013.py (m1013_kin.py 사용) |
| 3 | M1013 관절 궤적 + cameras_v6match.json + 메타(색·셀) | Isaac에서 궤적 재생하며 매 프레임 카메라 2대 캡처 + 도메인 랜덤화 | `camera1` (손목) 640×480 `camera2` (정면) 640×480 + state (실제 도달 관절값) | render_obs_m1013.py |
| 4 | Stage 3 프레임 | LeRobot 포맷 조립, 통계 계산, train/val/test 분할 | m1013_isaac_pickplace_v7 + splits.json | assemble_v7.py |
| 5 | v7 데이터셋 | smolvla_base에서 fine-tune | smolvla_m1013_sim (체크포인트) | lerobot-train |
| 6 | 체크포인트 + Isaac 씬 | closed-loop 롤아웃 100회 | 성적표 (§9.6 양식) | policy_server + IsaacM1013Robot |
| 7 | 체크포인트 + 실물 M1013 | 실기 30~50ep 수집 → 2차 fine-tune | smolvla_m1013_real + 실기 성적표 | lerobot-record + DoosanM1013Robot |

## 3.2 이미지가 어디서 오는지 — 요약

OMX 실물 영상  ──✕ 폐기 (OMX 팔이 찍혀 있어 사용 불가)

학습 이미지 출처는 단 두 곳:
  ① Isaac 렌더  (Stage 3)  →  200 에피소드  →  1차 학습
  ② 실물 M1013  (Stage 7)  →   30~50 에피소드 →  2차 학습

OMX가 기여하는 것 = 궤적(액션)뿐. 이미지는 0장.

# 4. Stage 1 — OMX v7 색상 조건 데이터 수집

## 4.1 왜 색상 조건인가

v1.0은 단일 태스크에 전 에피소드 동일 문장을 허용했다. 그러면 언어 입력이 상수가 되어 아무 정보도 주지 않고, SmolVLA를 쓸 이유의 절반이 사라진다. 단일 태스크·단일 씬·200ep 이하는 오히려 ACT from-scratch가 강한 영역이다.

색상 조건을 넣으면 언어 조건화가 실제로 작동하고, '학습에 없던 색-위치 조합에서의 성공률'이라는 전이학습 효과의 가장 설득력 있는 증거를 만들 수 있다. 수집 비용은 거의 동일하다.

## 4.2 수집 구조 — 매 에피소드에 3색 전부 배치

테이블에 파랑 · 빨강 · 흰색 큐브 3개를 그리드 위 서로 다른 셀에 배치
지시:  "pick up the {blue|red|white} cube and place it in the box"
→ 화면이 같아도 지시가 다르면 정답이 다르다

이 한 가지 결정으로 세 규칙이 자동 충족된다:

표 16. 색상 조건 수집이 자동 충족하는 3규칙

| 규칙 | 왜 필요한가 | 충족 방식 |
| --- | --- | --- |
| 방해 물체 상시 | 큐브가 하나뿐이면 지시를 안 읽어도 태스크가 풀린다 | 타깃 아닌 2개가 항상 화면에 |
| 색 × 위치 교차 | 파랑이 늘 왼쪽이면 정책은 색이 아니라 위치를 배운다 | 배치를 섞으면 같은 셀에 여러 색 |
| 언어가 유일한 판별자 | 언어를 무시해도 풀리면 VLA를 쓴 의미가 없다 | 동일 화면 + 다른 지시 = 다른 정답 |

## 4.3 규모 및 분할 설계

표 17. v7 수집 규모 및 분할 설계

| 구분 | 에피소드 수 | 구성 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Train | 120 ~ 150 | 배치 조건 대부분 × 3색 | SmolVLA 권장 최소 ~50 |
| Validation | 20 ~ 30 | 별도 배치 조건 | 학습에 절대 미사용 |
| Test (held-out) | 20 ~ 30 | 학습에 없던 (색, 셀) 조합 | 언어 접지 판정용 |
| 합계 | 160 ~ 210 | 배치 조건 N × 3색 = 3N (N≈60) | 수 증가보다 분할이 중요 |

분할은 반드시 수집 시점에 결정  수집 후 무작위 분할하면 동일 배치의 에피소드가 train과 test에 나뉘어 데이터 누수가 발생하고 성능이 부풀려진다. 배치 조건(grid cell) 단위로 분할할 것. test는 '빨간 큐브가 셀 C3에 있는 장면'처럼 학습에서 완전히 제외된 조합만 사용한다.

## 4.4 그리드 정의 및 배치 순환 규칙

작업 사각형(OMX 기준 241×361mm)을 3×3 그리드로 나눈다. 셀 하나는 약 80×120mm이며, 35mm 큐브 기준 충분한 여유가 있다.

← 361mm →
   ┌──────┬──────┬──────┐   ↑
   │  A1  │  A2  │  A3  │   │
   ├──────┼──────┼──────┤ 241mm
   │  B1  │  B2  │  B3  │   │
   ├──────┼──────┼──────┤   │
   │  C1  │  C2  │  C3  │   ↓
   └──────┴──────┴──────┘

· 매 에피소드: 3색 큐브를 서로 다른 셀 3개에 배치
· 지시 색은 3색 중 하나를 순환
· place 목표(상자)는 1차에서 고정

배치 순환 규칙 — 색이 위치와 상관되지 않도록:

셀 3개를 무작위로(또는 사전 정의 순열로) 뽑는다

파랑/빨강/흰색을 그 3칸에 배정한다. 같은 색이 특정 칸에 몰리지 않도록 순환시킨다

지시 색을 정한다. 같은 배치에서 지시만 바꿔 3회 시연하면 "동일 화면 + 다른 지시 = 다른 정답" 쌍이 만들어진다 (언어 접지의 직접 근거)

배치 조건(셀 3개 + 색 배정)과 지시 색을 메타데이터로 기록한다

표 18. v7 수집 규모 산출

| 항목 | 값 | 산출 |
| --- | --- | --- |
| 배치 조건 수 | N ≈ 60 | 셀 조합 × 색 배정 순열 |
| 배치당 시연 횟수 | 3회 (지시 색 3종) | 동일 화면 다른 지시 쌍 확보 |
| 총 에피소드 | 3N ≈ 180 | 설계서 목표 160~210 범위 |
| 색당 에피소드 | 60개씩 | 균형 |
| (색, 셀) 조합 수 | 3색 × 9칸 = 27 | 홀드아웃 3~4개 제외 → train 23~24 |

같은 배치에서 지시만 바꿔 3회 찍는 것이 핵심  화면이 동일한데 정답 궤적이 다른 쌍이 생긴다. 이 쌍이 없으면 정책이 언어를 무시하고 화면만으로 답을 낼 수 있다. 반대로 이 쌍이 많으면 언어를 읽지 않고는 손실을 줄일 방법이 없다.

## 4.5 1 에피소드 수집 절차

1. 그리드에 3색 큐브 배치            (배치 조건 기록: 셀 3개 + 색 배정)
2. 지시 색 결정                      (task 문자열 확정)
3. 로봇 홈 자세 복귀 확인
4. lerobot-record 시작
5. 리더-팔로워로 시연                (약 15초, 접근 → 파지 → 운반 → 놓기)
6. 녹화 종료 → 즉시 품질 판정        (§4.7 체크리스트)
7. 성공/실패 라벨 + 메타데이터 기록
8. 큐브 원위치 (또는 다음 배치로)

소요 시간 산정 — 이 값을 실제로 재서 일정을 확정한다:

표 19. OMX 수집 소요 시간 산정

| 단계 | 예상 시간 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 배치 변경 | 20~30초 | 3색을 지정 셀로 이동 |
| 시연 | 15초 | 궤적 자체 |
| 검수·기록 | 20~30초 | 품질 판정 + 메타 입력 |
| 1 에피소드 합계 | 약 60~75초 |  |
| 180 에피소드 | 약 3~4시간 | 휴식 포함 시 하루 작업 |

먼저 10개를 찍어 실측할 것  위 값은 추정이다. 본 수집 전에 10 에피소드를 찍어 1개당 실제 소요 시간을 재고, 그 값으로 총 일정을 다시 잡는다. 같은 절차를 실기 수집(§10.2) 전에도 반복한다 — 실기 1개당 소요 시간이 OMX 경로의 필요성을 판정하는 결정 변수다(§1.7 Q3).

## 4.6 변형(Variation) 설계

물체 초기 위치: 작업 평면을 3×3 또는 4×4 그리드로 분할, 3색을 서로 다른 셀에 배치

색-위치 조합: 각 색이 여러 셀에 고르게 등장하도록 순환 배치

물체 초기 자세: 회전 0°/45°/90° 등 최소 3단계

목표 위치(박스/트레이): 1차에서는 고정 (변수 축소). 2차 확장 시 2개 이상

Test 전용 조합: 그리드 셀 2~3개 × 특정 색을 train에서 완전히 제외

## 4.7 수집 중 반드시 기록할 메타데이터

표 20. 수집 중 기록할 메타데이터

| 항목 | 내용 | 왜 필요한가 |
| --- | --- | --- |
| 카메라 intrinsic | fx, fy, cx, cy, 왜곡계수, 해상도, FOV | Stage 3 Isaac 카메라 동일 스펙 설정 + 실기 undistort |
| 카메라 extrinsic | 손목캠: 툴프레임 기준 / 정면캠: 베이스 기준 | Isaac 정합 기준값 + 실물 마운트 설계 스펙 |
| 작업 평면 정의 | 책상 높이, 원점, 그리드 좌표 | Isaac 씬 재현 및 워크스페이스 매핑 |
| 물체 제원 | 큐브 크기/색상/질량 (3색 각각) | Isaac 에셋 제작 |
| 타깃 색 + 셀 ID | 각 에피소드의 지시 색과 3색의 셀 위치 | 언어 라벨 및 분할의 근거 |
| 그리퍼 신호 | 개폐 명령값 및 타임스탬프 | action 마지막 차원 구성 |
| 에피소드 라벨 | 성공/실패, 실패 사유 | 품질 필터링 |

## 4.8 품질 기준 (수집 즉시 판정)

그리퍼가 물체를 확실히 파지하고 목표 지점에서 확실히 릴리스했는가

중간에 멈칫하거나 재시도한 구간이 없는가 (모방학습은 재시도 행동을 그대로 학습한다)

궤적이 OMX 워크스페이스 경계에 닿지 않았는가

영상에 가림(occlusion)이나 프레임 드랍이 없는가

지시한 색이 아닌 큐브를 건드리지 않았는가 (언어 접지 라벨 오염 방지)

## 4.9 언어 지시 정의

# 현 단계 (색상 조건 3종)
task = "pick up the {color} cube and place it in the box"
  color ∈ {blue, red, white}

# 향후 멀티태스크 확장 (Stage 7 이후)
task = "pick up the {color} cube and place it in the {target}"

영어로 작성한다. SmolVLA 백본(SmolVLM2)의 사전학습 분포가 영어 중심이므로 한국어 지시는 전이 이점을 살리지 못한다.

[ 이 절 관련 ]

· SmolVLA 공식 문서 (에피소드 수 권장치)  https://huggingface.co/docs/lerobot/en/smolvla

· RoboSemanticBench — VLA 언어 접지 실패 유형  https://arxiv.org/pdf/2606.02277

· MimicGen — 시연을 씨앗으로 쓰는 설계  https://arxiv.org/abs/2310.17596

# 5. Stage 2 — 운동학 리타게팅 (OMX → M1013)

v6에서 구현·검증된 부분이므로 기존 스크립트를 재사용하되 검증 지표를 추가한다.

## 5.1 변환 체인

Step 1. FK          : q_omx(t) -> T_omx(t)           [OMX 베이스 기준 EE pose]
Step 2. 툴프레임 정렬 : R_ee = R_align · R_omx · R_y(+pi/2)
                       (OMX 접근축 = local +X, M1013 tool0 = local +Z)
                       + 손목 45° 보정 (특이점 여유 10° -> 49.7°)
Step 3. 워크스페이스 매핑 : OMX 작업 사각형 -> M1013 작업 사각형 (평행이동 d)
Step 4. IK          : T_m1013(t) -> q_m1013(t)       [6관절, 자체 DLS]
Step 5. 그리퍼       : g_omx(t) -> g_m1013(t)        [이진]
Step 6. 후처리       : 연속성 보정, 스무딩, 30Hz 리샘플링

## 5.2 IK 단계 검사 항목

표 21. IK 단계 검사 항목

| 검사 항목 | 판정 기준 | 위반 시 조치 |
| --- | --- | --- |
| IK 해 존재 | 해가 없는 프레임 0개 | 워크스페이스 배치 재조정 후 전체 재변환 |
| 관절 한계 | M1013 각 관절 소프트 리밋 내부 | 에피소드 제외 또는 배치 이동 |
| 특이점 근접 | 야코비안 조건수 / manipulability 임계 이상 | 회피 자세로 재풀이 / 에피소드 제외 |
| 해 분기 일관성 | 인접 프레임 Δq < 임계 (현행 30° 상한) | 이전 해에 가장 가까운 분기 (seed 연속성) |
| 속도/가속도 | M1013 정격 이내 | 리샘플링 또는 시간 스케일링 |

실측 확인 — 속도는 매우 여유롭다  replay npz 8개 기준 30Hz 재생 시 최대 관절 속도는 joint_6의 47.5°/s이고, 프레임당 관절 이동은 최대 1.53° · 평균 0.13°다. M1013 정격의 25~40% 수준으로 안전하다. JUMP_TH_DEG = 30.0은 허용 상한일 뿐 실제는 그 1/20 수준이다.

## 5.3 state 규약 — 반드시 결정할 것

현행 v6는 state[t] = action[t-1] (완전 추종 가정)이다. v7에서는 두 선택지가 있다:

표 22. state 정의 선택지 비교

| 선택지 | 장점 | 단점 | 권고 |
| --- | --- | --- | --- |
| state[t] = action[t-1] 유지 | 지터 없음, 현행 코드 그대로 | 지름길 위험, 실기에서 규약 불일치 | sim 전용이면 가능 |
| 시뮬레이터 실제 도달값 | 실기와 규약 일치, 지름길 차단 | 약간의 노이즈 | v7 권장 |

실기 일관성이 결정적  결승선이 실기이므로, 실기에서 얻을 수 있는 값(엔코더 실측)과 같은 정의를 학습 때도 써야 한다. 학습은 명령값, 배포는 측정값이면 배포 시점에 분포가 어긋난다. 따라서 v7부터는 실제 도달값을 사용한다.

## 5.4 변환 검증 리포트 (자동 생성)

IK 재투영 오차: q_m1013를 FK로 되돌린 EE pose와 목표의 위치(mm)/자세(deg) 오차

프레임별 최대 Δq, 최대 관절속도 (deg/s)

manipulability 최소값 및 발생 프레임

관절 한계 여유(margin) 최소값

에피소드 총 길이, 그리퍼 개폐 시점

타깃 색·셀 ID 보존 여부 (메타데이터가 변환을 통과하는지)

# 6. Stage 3 — Isaac Sim 씬 및 관측 렌더

## 6.1 카메라 규약 — v1.0 오류 정정

⚠ 중요 정정  v1.0 문서 §6.1은 camera1을 정면, camera2를 손목으로 기재했으나 실제 v6 데이터셋 규약은 그 반대다. 아래가 정본이며 cameras_v6match.json이 단일 소스다. 설계서대로 빌드하면 두 뷰가 스왑된 채 학습되어 조용히 성능만 떨어진다.

표 23. 카메라 2대 확정 규약 (v1.0 오류 정정)

| LeRobot 키 | 카메라 | 확정 파라미터 | 마운트 |
| --- | --- | --- | --- |
| observation.images.camera1 | 손목캠 | local_pos (−0.0393, −0.0453, 0.05), forward=로컬 +z, up_arg (−0.970, −0.243, 0), focal 18.0mm, HFOV 60.3° | link_6 하위 prim (USD 변환 상속) |
| observation.images.camera2 | 정면캠 | pos (1.20, −0.25, 0.46), look_at (0.45, −0.15, 0.52), focal 15.0mm, HFOV 69.9° | world 고정 |

공통: 해상도 640×480, 30fps, aperture_h 20.955mm. Isaac Camera 규약은 +X 전방 / +Z 상방이며 focal·aperture는 cm 단위로 설정한다(mm/10).

`up_arg`는 실증 보정값  손목캠 이미지 롤 90° 어긋남을 해석이 아니라 스윕으로 보정한 값이다. 해석적으로 재유도하면 다시 틀어진다. JSON 값을 그대로 사용할 것.

## 6.2 씬 구성 — 물리 씬과 렌더 씬을 통일할 것

현재 코드가 두 갈래로 갈라져 있다:

표 24. 물리 씬 vs 렌더 씬 — 현행 분기와 통일안

|  | `replay_isaac.py` | `wristcam_probe.py` | 통일안 |
| --- | --- | --- | --- |
| 물리 | ✅ 조인트 그리퍼, 큐브 파지 | ❌ 정지 박스, FK 텔레포트 | replay 쪽 채택 |
| 카메라 | 1대 1280×720 (녹화용) | ✅ 2대 640×480 (정합 완료) | probe 쪽 채택 |
| 테이블 | 갈색 0.49×0.60 (물리 검증용) | 회색 0.85×1.10 (렌더용) | JSON `scene_render` 값 |
| 벽 | 없음 | ✅ 흰 벽 (−0.55, 0, 1.25) | 추가 |
| 실행 | 600프레임 재생 | 2포즈 정지 렌더 | 재생 + 매 프레임 렌더 |

기준선 재확인이 선행 조건  테이블을 확대하고 벽을 추가한 새 씬에서 GT 재생 8ep을 다시 돌려 6/8이 재현되는지 먼저 확인한다. 여기서 결과가 달라지면 이후 모든 A/B 비교의 기준선이 무너진다. 성공 기준: ep80·158만 실패, 나머지 6개 오차 2~11mm 유지.

## 6.3 궤적 재생 및 캡처 파이프라인

# render_obs_m1013.py  (Isaac Sim Python API)

world.reset()
warmup_render(cams)          # ← 애노테이터 활성화는 루프 진입 전 1회만

for t in range(T):
    set_joint_targets(art, traj[t, :6])
    set_gripper(traj[t, 6])          # ← 물리 그리퍼 (정지 박스 아님)
    world.step(render=True)          # ← 스텝 1회 : 렌더 1회 고정

    img_wrist = wrist_cam.get_rgba()[..., :3]   # camera1
    img_front = front_cam.get_rgba()[..., :3]   # camera2
    state     = art.get_joint_positions()       # 실제 도달값 (§5.3)
    frames.append(dict(camera1=img_wrist, camera2=img_front,
                       state=state, action=traj[t]))

⚠ `get_rgba()` 폴링 금지  probe 코드의 for _ in range(60): world.step(render=True); rgba = cam.get_rgba() 패턴을 재생 루프에 넣으면 t는 그대로인데 물리 시간만 앞서가 궤적이 어긋난다. 워밍업은 루프 진입 전 1회만 하고, 루프 안에서는 step 1회 : get_rgba 1회로 고정한다. 그래도 None이면 폴링이 아니라 에러로 처리한다.

## 6.4 도메인 랜덤화 — 1차부터 필수, 다만 이유가 다르다

v1.0의 '1차는 랜덤화 없이' 순서를 뒤집되, 근거를 정확히 해 둘 필요가 있다. 본 프로젝트는 sim 정책을 실물에 zero-shot 배포하지 않는다(3층에서 실기 fine-tune이 있다, §1.5). 따라서 흔히 말하는 "DR 없으면 실물에서 못 쓴다"는 논리는 그대로 적용되지 않는다.

표 25. 도메인 랜덤화의 근거 — zero-shot 배포와 sim 사전학습의 차이

|  | 일반적인 sim-to-real (zero-shot) | 본 프로젝트 (sim 사전학습 + 실기 적응) |
| --- | --- | --- |
| DR을 왜 하나 | 실물에서 바로 인식해야 하므로 | sim 전용 특징에 고착되는 것을 막으려고 |
| 안 하면 | 배포 즉시 실패 | 정책은 동작하지만 2층 기여가 사라짐 (E1 ≈ E6) |
| 1순위 랜덤화 | 사실성 — 실사와 최대한 닮게 | 다양성 — 한 가지 단서에 의존 못 하게 |

"sim 전용 특징 고착"이 무슨 뜻인가

현재 Isaac 씬은 200 에피소드 내내 조명·색·질감이 동일하다 (sun 3000 고정 각도, 테이블 RGB(0.72,0.72,0.70), 큐브 RGB(0.1,0.2,0.9)). 이 조건에서 정책이 배울 수 있는 가장 쉬운 해법은 "화면에서 정확히 RGB(0.1,0.2,0.9)인 픽셀 덩어리를 찾아라"다. sim에서는 100% 정확하므로 다른 것을 배울 이유가 없다.

그런데 실물 파란 폼 주사위는 형광등 아래에서 색이 다르게 찍히고, 흰 눈(pip)이 있어 단색이 아니며, 둥근 모서리 때문에 그림자가 다르다. "정확히 그 파란색"이라는 특징은 실사에 존재하지 않는다. 그러면 실기 fine-tune이 그 특징을 통째로 덮어쓰고, sim 200 에피소드가 남긴 것이 사라진다.

DR로 조명·색조·질감을 흔들면 그 단서가 신뢰할 수 없게 되어, 정책은 더 추상적인 표현 — "테이블 위 정육면체들 중 파란 계열", "그리퍼와 물체의 상대 위치", "지시된 색과 화면 속 물체의 대응" — 을 배울 수밖에 없다. 이것은 실사에서도 통하므로 실기 fine-tune 후에도 살아남는다.

측정 가능한 가설이다  E1(DR 없음)과 E3(DR 있음)을 각각 실기 fine-tune한 뒤 E6와 비교하면 된다. E1 ≈ E6 이면 고착이 확인된 것이고, E3 > E1 이면 DR이 sim 학습의 잔존율을 높였다는 직접 증거다.

표 26. 도메인 랜덤화 대상 및 우선순위

| 대상 | 범위 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| 조명 | 방향, 강도, 색온도 | 높음 — 실사 대비 가장 큰 차이 |
| 텍스처 | 책상 표면, 배경 벽, 로봇 재질 | 높음 |
| 카메라 지터 | 위치 ±수 mm, 자세 ±1~2° | 중간 — 실물 마운트 오차 대비 |
| 물체 외형 | 색상 미세 변동, 크기 ±1mm | 중간 |
| 주사위 pip 텍스처 | 주사위 눈 표현 | 측정 후 결정 (§6.5) |
| 방해 물체 개수·색 | place 쪽 물체를 에피소드마다 변경 | 높음 — 실물이 원래 그러함 |

## 6.5 큐브 외형 — 측정 후 처방할 것

표 27. 큐브 외형 — 실물 대비 sim 차이

| 항목 | 실물 (OMX) | 현재 sim | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 크기 | 35 mm 실측 | cube_size = 0.035 | ✅ 일치 |
| 색 (파지 대상) | 파란 주사위 | [0.1, 0.2, 0.9] | ✅ 일치 |
| 질량 | 미실측 | mass = 0.015 | ⚠ 추정값 |
| 마찰 | 미실측 | μ 0.6 / 0.5, restitution 0 | ⚠ 추정값 |
| 모서리 | 둥근 폼 | 각진 박스 | ❌ 비주얼만 교체 |
| 표면 | 주사위 눈(pip) | 단색 | ❌ |
| place 쪽 물체 | 에피소드마다 색·개수 다름 | 노랑 1개 고정 | ❌ 랜덤화 필요 |

순서가 중요하다  ①~③을 지금 바로 하지 말 것. §9.4의 액션 오차 측정으로 어느 관측이 갭을 만드는지 먼저 확인한다. 측정 없이 pip 텍스처를 만드는 데 하루를 쓰고 정작 원인은 로봇 외형 차이일 수 있다. 또한 둥근 모서리는 비주얼 메시만 바꾸고 콜라이더는 박스로 유지한다 — 콜라이더를 바꾸면 GT 6/8 기준선이 흔들려 A/B가 깨진다.

[ 이 절 관련 ]

· 확정 카메라 파라미터 (저장소)  m1013/cameras_v6match.json

· 실물 vs sim 비교시트 (저장소)  m1013/sim_out/cam_match_v1.png

· 저장소  https://github.com/dlcodnjs817/m1013

· Isaac Sim Camera API  https://docs.isaacsim.omniverse.nvidia.com/

# 7. Stage 4 — LeRobot 데이터셋 구성

## 7.1 스키마

표 28. LeRobot 데이터셋 스키마

| 키 | 형상 / 타입 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| observation.images.camera1 | (3, H, W) uint8 | 손목 카메라 (Isaac 렌더 또는 실기) |
| observation.images.camera2 | (3, H, W) uint8 | 정면 카메라 |
| observation.state | (7,) float32 | M1013 관절 6 + 그리퍼 1 — 실제 도달값 |
| action | (7,) float32 | M1013 목표 관절 6 + 그리퍼 1 |
| task | str | 영어 자연어 지시 (색상 포함) |
| episode_index / frame_index / timestamp | int / float | LeRobot 표준 필드 |

## 7.2 해상도 및 정규화

SmolVLA는 글로벌 이미지를 512×512로 리사이즈해 처리한다. 수집은 640×480로 하고 학습 파이프라인에서 리사이즈한다. 사용 중인 체크포인트의 config.json에서 반드시 확인할 것.

SmolVLA는 액션을 32차원으로 패딩하고 추론 시 원래 차원(7)으로 잘라낸다. 따라서 관절 액션이라는 사실 자체는 제약이 아니다.

관절값 정규화 통계는 train 분할에서만 계산하고 val/test에 그대로 적용한다.

그리퍼 차원은 0~1 정규화 또는 이진값으로 통일한다. 학습/추론 규약이 다르면 파지가 전부 실패한다.

## 7.3 분할 관리

# splits.json
{
  "train": [0, 1, 2, ..., 139],
  "val":   [140, ..., 164],
  "test":  [165, ..., 189],
  "test_holdout_combos": [
     {"color": "red",   "cell": "C3"},
     {"color": "white", "cell": "A1"},
     {"color": "blue",  "cell": "D2"}
  ],
  "note": "test는 train에 등장하지 않은 (색, 셀) 조합만 사용"
}

## 7.4 데이터셋 검증 체크리스트

에피소드 수, 총 프레임 수가 예상과 일치하는가

이미지에 M1013 팔이 찍혀 있는가 (OMX 영상이 섞이지 않았는가)

`camera1`이 손목, `camera2`가 정면인가 (스왑 검증 — 무작위 5프레임 육안 확인)

state와 action이 동일 값이 아닌가 (§2.3 지름길 방지)

task 필드가 전 프레임에 채워져 있고 색상이 실제 타깃과 일치하는가

train/val/test 간 에피소드 중복이 0인가

test의 (색, 셀) 조합이 train에 단 한 번도 등장하지 않는가

무작위 20프레임을 샘플링해 이미지-관절-그리퍼 상태가 서로 정합하는가 육안 확인

[ 이 절 관련 ]

· LeRobot 데이터셋 포맷  https://huggingface.co/docs/lerobot/en/index

· SmolVLA 모델 카드 (config.json 확인)  https://huggingface.co/lerobot/smolvla_base

# 8. Stage 5 — SmolVLA 전이학습 (RTX 5070 Ti 기준)

## 8.1 사전학습 체크포인트

표 29. SmolVLA 사전학습 체크포인트 사양

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 베이스 모델 | lerobot/smolvla_base (약 450M 파라미터) |
| 구조 | SmolVLM2 (비전-언어 백본) + Flow Matching 기반 action expert |
| 입력 | 다중 뷰 이미지 + 관절 state(proprio) + 언어 지시 |
| 출력 | action chunk (기본 50스텝) |
| 사전학습 데이터 | LeRobot 커뮤니티 데이터셋 (SO-100/SO-101 계열 중심) |
| 추론 시 메모리 | 약 2GB (참고: PI0는 14GB) |
| 참고 학습 비용 | 20k 스텝 기준 A100 1장 약 4시간 |

임베디먼트 갭이 이중이다  smolvla_base는 SO-100/101 계열 소형 암의 실사 이미지로 사전학습되었다. 우리가 넣는 것은 대형 산업용 암의 클린 렌더다. 임베디먼트 갭 + 렌더 갭이 겹친다. '사전학습 덕분에 즉시 잘 될 것'이라는 기대보다, ACT 베이스라인(E0) 대비 개선폭을 측정하는 실험으로 접근하는 편이 정확하다.

## 8.2 환경 구축 — Blackwell(sm_120) 확인이 선행

# 1) GPU 호환성 확인  ← 가장 먼저
python -c "import torch; print(torch.__version__, torch.version.cuda,
                                torch.cuda.get_device_name(0),
                                torch.cuda.get_device_capability(0))"
#   기대: capability (12, 0) / cuda 12.8 이상
#   'sm_120 is not compatible' 오류 시 cu128 이상 빌드로 재설치

# 2) LeRobot 설치 (SmolVLA + async 포함)
git clone https://github.com/huggingface/lerobot.git && cd lerobot
pip install -e ".[smolvla]"
pip install -e ".[async]"        # 정책 서버 / 로봇 클라이언트

# 3) 버전 확인 — CLI 이름과 인자가 버전에 따라 바뀐다
python -c "import lerobot; print(lerobot.__version__)"

이미 통과했을 가능성이 높다  ACT v6를 이 PC에서 학습했다면 sm_120 관문은 이미 통과한 것이다. 확인만 하고 넘어가면 된다.

## 8.3 하이퍼파라미터 — 16GB VRAM 기준

표 30. 하이퍼파라미터 — A100 기준 대비 RTX 5070 Ti 권장값

| 인자 | v1.0 (A100 기준) | 5070 Ti 권장 | 이유 |
| --- | --- | --- | --- |
| --batch_size | 32 | 4 ~ 8 | 16GB에서 512×512 2뷰 × 32는 거의 확실히 OOM |
| gradient accumulation | 없음 | 4 ~ 8 | 유효 배치 32 유지 |
| --policy.dtype | bfloat16 | bfloat16 | Blackwell에서 유리. 불안정하면 float32 |
| --steps | 20,000 ~ 30,000 | 20,000 ~ 30,000 | 데이터 규모가 작으므로 과적합 감시 |
| --save_freq | 5,000 | 1,000 ~ 2,000 | 장시간 학습 중단 대비 |
| freeze_vision_encoder | 미사용 | OOM 시 활성화 | VRAM 절감 / 과적합 완화 |
| chunk size | 16 ~ 32 | 50 (기본) | async inference 기본값과 정합 |
| execution horizon | 4 ~ 8 | `chunk_size_threshold` 0.5로 대체 | §10에서 설명 |

메모리 개산 (450M, AdamW, bf16): 가중치 0.9GB + fp32 master 1.8GB + 옵티마이저 상태 3.6GB + 그래디언트 0.9GB ≈ 7.2GB. 남은 8~9GB로 512×512 × 2뷰 활성값을 감당해야 한다.

예상 학습 시간: A100 4시간(20k, bs32) 대비 배치 축소 + 카드 성능 차이를 감안해 대략 15~40시간. 시간 제약이 없다면 문제는 아니나, 그래서 `save_freq`를 촘촘히 둔다.

## 8.4 fine-tuning 명령

lerobot-train \
  --policy.path=lerobot/smolvla_base \
  --dataset.repo_id=${HF_USER}/m1013_isaac_pickplace_v7 \
  --output_dir=outputs/train/smolvla_m1013_v7 \
  --job_name=smolvla_m1013_v7 \
  --policy.device=cuda \
  --policy.dtype=bfloat16 \
  --batch_size=8 \
  --steps=30000 \
  --save_freq=2000 \
  --wandb.enable=true

LeRobot은 변경이 잦다  위 명령은 최근 문서 기준이다. 실행 전 반드시 설치된 버전의 공식 문서에서 인자명을 재확인할 것. 과거에는 python lerobot/scripts/train.py 형태였고 이후 lerobot-train CLI로 정리되었다. 버전을 고정(pin)해 두는 것을 권한다.

## 8.5 실험 설계 — E0는 선택이 아니라 필수

표 31. 실험 설계 E0~E6

| ID | 모델 | 데이터 | 목적 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E0 | ACT (from-scratch) | Isaac v7 | 베이스라인 | 필수 |
| E1 | SmolVLA (fine-tune) | Isaac v7 | 전이학습 효과 측정 | 필수 |
| E4 | E1을 train 30%로 축소 | Isaac v7-small | 데이터 효율 — 프로젝트 주력 서사 | 필수 |
| E2 | SmolVLA (백본만 사전학습) | Isaac v7 | 전이 이점의 출처 분해 | 선택 |
| E3 | E1 + 도메인 랜덤화 강화 | Isaac v7-DR | 견고성 향상 여부 | 선택 |
| E5 | 스크립트 궤적 vs OMX 시연 궤적 | 동일 씬 | "왜 사람 시연인가"에 답 | 권장 |
| E6 | 실기 from-scratch | 실기 20~50ep | 2차 전이 효과의 대조군 | Stage 7 필수 |

E4와 E6가 논문/지원서의 핵심  E4는 '저비용 플랫폼에서의 data-efficient VLA fine-tuning'이라는 서사에 직접 대응한다. E6는 'sim 사전학습이 실기 데이터를 얼마나 절약해 주었는가'를 증명하는 유일한 대조군이다. 이 둘이 없으면 결과 해석이 불가능하다.

[ 이 절 관련 ]

· SmolVLA 공식 문서  https://huggingface.co/docs/lerobot/en/smolvla

· lerobot/smolvla_base 모델 카드  https://huggingface.co/lerobot/smolvla_base

· PyTorch sm_120 (RTX 50-series) 지원 이슈  https://github.com/pytorch/pytorch/issues/164342

· RTX 5070 Ti + PyTorch 설정 가이드  https://medium.com/@mbonsign/complete-guide-for-nvidia-rtx-5070-ti-on-linux-with-pytorch-358454521f04

# 9. Stage 6 — 평가 프로토콜

## 9.1 표기 규칙 — 즉시 적용

현행 보고 수정  train 분할에서 계산한 값은 반드시 "학습 데이터 재현 오차"로 명시하고, "일반화 성능"이라는 표현은 val/test 분할 결과에만 사용한다. 기존 0.62~0.67°는 전자에 해당한다. 또한 "물리 실행 성공"은 "Isaac Sim 롤아웃"으로 표기한다.

## 9.2 Open-loop 지표

표 32. Open-loop 평가 지표

| 지표 | 계산 방법 | 보고 시 표기 |
| --- | --- | --- |
| 관절 MAE / RMSE | 예측 action과 정답의 관절별 오차 (deg) | train / val / test 각각 별도 |
| chunk 위치별 오차 곡선 | 1 / 10 / 25 / 50 / 100 스텝에서의 오차 | 단일 평균값 대신 곡선으로 (§2.3) |
| 이미지 드롭아웃 ablation | 이미지를 검은 화면으로 대체 시 오차 변화 | 변화 없으면 state 지름길 확정 |
| EE 위치 오차 | 예측 관절을 FK로 변환한 EE 위치 오차 (mm) | 동일 |

## 9.3 Closed-loop 지표 — 언어 접지를 분리 측정

표 33. Closed-loop 평가 지표 (언어 접지 분리)

| 지표 | 정의 | 목표 |
| --- | --- | --- |
| 타깃 선택 정확도 | 지시한 색의 큐브를 집었는가 | ≥ 90% — 언어 접지 능력 |
| 파지 성공률 | 집으려던 것을 실제로 안정적으로 집었는가 | ≥ 80% — 조작 능력 |
| 태스크 성공률 | 집어서 목표 영역에 놓기까지 완료 | ≥ 70% (1차 목표) |
| 공간 일반화 성공률 | train에 없던 (색, 셀) 조합에서의 성공률 | 전이학습 효과의 핵심 증거 |
| 평균 완료 시간 | 성공 롤아웃의 평균 소요 스텝 | ACT(E0) 대비 비교 |
| 실패 유형 분포 | 타깃 오선택 / 접근 실패 / 파지 실패 / 낙하 / 릴리스 실패 | 개선 방향 도출 |

타깃 오선택을 반드시 분리할 것  문헌상 언어 조건 조작에서 실패의 대부분은 배치 실패가 아니라 타깃 선택 오류다. 이를 분리하지 않으면 '언어를 무시하는 정책'과 '손이 서툰 정책'이 같은 숫자로 뭉개진다.

## 9.4 시각 도메인 갭 측정 — closed-loop 이전에 수행

제어 루프를 만들지 않고도 도메인 갭을 정량화할 수 있다. 이것이 closed-loop 성패의 예고편이다.

for t in range(T):
    로봇을 GT 궤적 JOINTS[t] 자세로 이동      # 정책 출력은 실행하지 않는다

    사진B = sim 카메라 2대 렌더               # Stage 3 기능
    사진A = 실물 영상의 t번째 프레임

    관절B = 정책(사진B)      # 정책 서버로 전송
    관절A = 정책(사진A)
    기록[t] = |관절A − 관절B|

평균(기록) = 순수 시각 도메인 갭 (deg)

표 34. 시각 도메인 갭 측정 결과별 분기

| 결과 | 해석 | 다음 단계 |
| --- | --- | --- |
| ~1° 수준 | 정책이 렌더를 실물과 유사하게 인식 | 바로 closed-loop 진행 |
| 2 ~ 5° | 갭 존재하나 시도 가능 | closed-loop 시도 + DR 강화 병행 |
| 5° 이상 | 정책이 렌더 그림을 못 알아봄 | 씬 처방(§6.5) 또는 co-training 먼저 |

비교 기준: open-loop 평가 관절 오차가 0.62°였으므로 이 값과 대조한다.

왜 closed-loop보다 먼저인가  closed-loop에서 실패하면 원인이 ① 시각 갭 ② 누적 발산 둘로 갈려 구분이 불가능하다. 이 측정은 로봇이 항상 정답 궤적 위에 있으므로 누적이 원천적으로 없고, 남는 차이가 그림 차이 하나뿐이다. 반나절이면 끝나고, 며칠짜리 closed-loop 구축 여부를 결정해 준다.

## 9.5 롤아웃 실행 규모

물체 배치 조건당 최소 10회, 총 100회 이상 롤아웃 (현행 1회 → 통계적 의미 확보)

색상 3종 각각에 대해 균형 있게 배분 (타깃 선택 정확도를 색별로 볼 수 있도록)

시드를 고정하여 재현 가능하게 하고, 모델 간 비교 시 동일 시드 집합 사용

Isaac Sim 롤아웃은 자동화 스크립트로 배치 실행 — 수동으로는 100회 규모를 감당할 수 없다

## 9.6 결과 보고 양식

[모델] SmolVLA fine-tuned (E1)  |  [데이터] Isaac v7, train 140 ep

Open-loop 관절 MAE
  train : 0.XX deg      <- 학습 데이터 재현 오차
  val   : 0.XX deg
  test  : 0.XX deg      <- 일반화 지표
  chunk 위치별 : 1스텝 0.XX / 25스텝 X.XX / 100스텝 X.XX deg
  이미지 드롭아웃 시 : X.XX deg  (변화 없으면 지름길)

시각 도메인 갭 (sim 렌더 vs 실사 관측)  : X.XX deg

Closed-loop (Isaac Sim, 100 rollouts)
  타깃 선택 정확도    : XX / 100   (blue XX/33, red XX/33, white XX/34)
  파지 성공률         : XX / 100
  태스크 성공률       : XX / 100
  공간 일반화 성공률  : XX / 30    (held-out 색-셀 조합)
  실패 유형 : 타깃오선택 X, 접근 X, 파지 X, 낙하 X, 릴리스 X

[비교] E0 ACT from-scratch 태스크 성공률 : XX / 100
[비교] E4 train 30% 축소     태스크 성공률 : XX / 100

[ 이 절 관련 ]

· RoboSemanticBench — 언어 접지 진단  https://arxiv.org/pdf/2606.02277

· VLA 벤치마킹 경험 보고  https://arxiv.org/pdf/2511.11298

# 10. Stage 7 — 실기 이관 (결승선)

## 10.1 이행 절차

실기 M1013 확보 후, Isaac 씬과 동일한 물리 배치(책상 높이, 물체 위치, 카메라 위치)를 실물로 구성

컨트롤러 펌웨어 버전 확인 (RT API 지원 여부 — §11.4)

정답 궤적 재생으로 물리적 실행 가능성 확인 (IK, 관절 한계, 그리퍼 타이밍) — 정책 없이

sim 체크포인트를 그대로 실기에 올려 zero-shot 성공률 측정 — 이는 배포 경로가 아니라 갭 진단용 측정이다 (아래 주의 참조)

실기 시연 20~50 에피소드 수집 (직접교시 핸드가이딩, 색상 조건 유지)

sim fine-tuned 체크포인트에 이어학습 = 2차 전이학습

실기 성공률 재측정 + E6(실기 from-scratch) 대조군과 비교 → 이어학습 효과 보고

⚠ zero-shot은 배포 방식이 아니다  4단계의 zero-shot 측정은 sim과 실사가 얼마나 다른지를 재는 진단이다. 최종 배포 정책은 6단계의 2차 전이(실기 fine-tune)를 거친 것이며, zero-shot 실패는 프로젝트 실패가 아니다. 이 숫자는 §6.4의 DR 효과 판정과 §9.4의 시각 갭 측정을 실기에서 재확인하는 용도로 쓴다.

## 10.2 실기 데이터 수집

표 35. 실기 데이터 수집 계획

| 항목 | 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 방법 | M1013 직접교시 (cockpit 버튼 + 6축 토크센서) | 자중 33kg — 시연 1회당 비용이 OMX보다 큼 |
| 규모 | 20 ~ 50 에피소드 | 색상 3종 균형 배분 (색당 7~17ep) |
| 수집 위치 | 로봇 옆 노트북 (Ubuntu) | LeRobot 포맷으로 직접 수집 권장 |
| state 정의 | 엔코더 실측값 | §5.3 — sim과 동일 규약 유지 |
| 관측 | 실물 카메라 2대 (camera1=손목, camera2=정면) | undistort 후 정책 입력 (§12.4) |

이것이 프로젝트의 핵심 주장  OMX ~200 에피소드(값싼 리그) + M1013 20~50 에피소드(비싼 리그)로 실기 동작을 확보한다. E6 대조군(실기만으로 from-scratch)과 비교해야 'sim 사전학습이 실기 데이터를 절약했다'가 성립한다.

실기 수집 절차 — Isaac 씬과 동일한 그리드를 실물 테이블에 테이프로 표시하고 진행:

0. (사전) 실물 테이블에 3×3 그리드 테이프 표시   ← Isaac 씬과 동일 좌표
   카메라 2대 설치 + intrinsic 캘리브레이션      ← 체커보드

1. 그리드에 3색 큐브 배치         (셀 3개 + 색 배정 기록)
2. 지시 색 결정
3. 로봇을 홈 자세로 (직접교시 모드 진입)
4. lerobot-record 시작            (camera1=손목, camera2=정면, state=엔코더 실측)
5. 핸드가이딩으로 시연            (접근 → 파지 → 운반 → 놓기)
6. 녹화 종료 → 품질 판정 → 라벨·메타 기록
7. 다음 배치로

먼저 10개를 찍어 1개당 시간을 재고 §1.7 Q3 표로 판정할 것  실기 1개당 소요 시간이 이 프로젝트의 구조를 결정한다. 1개당 2~3분이면 하루 100개가 가능해 실기만으로도 색상 태스크가 성립하고(OMX 경로는 연구 질문으로만 유지), 1개당 5~10분이면 현 계획이 그대로 유효하다. 로봇 도착 후 가장 먼저 할 측정이다.

표 36. 실기 수집 속도별 전략 분기

| 1개당 실측 시간 | 하루 수집 가능량 | 판단 |
| --- | --- | --- |
| 2 ~ 3분 | 약 100개 | 실기만으로 색상 태스크 가능 — OMX는 연구 대조군 역할로 전환 |
| 5 ~ 10분 | 30 ~ 50개 | 현 계획 유지 — OMX 경로가 실질적으로 필요 |
| 10분 초과 / 안전 절차 부담 | 10개 이하 | OMX 경로 필수. 실기는 최소 적응분만 |

## 10.3 실기 실행 — 실시간 스트리밍 구조

VLA의 실시간 요구는 두 층으로 나뉜다. 이를 혼동하면 불필요한 인프라를 구축하게 된다.

표 37. VLA의 두 실시간 루프

| 루프 | 주기 | 실시간 요구 | 구현 |
| --- | --- | --- | --- |
| 추론 | 약 0.83초에 한 번 | ❌ 없음 — 청크가 버퍼 역할 | 원격 GPU PC (LeRobot PolicyServer) |
| 실행 | 30Hz (33ms) | ✅ soft real-time — 일반 리눅스로 충분 | servoj 스트리밍 (RT 커널 불필요) |

두산이 제공하는 두 경로:

표 38. 두산 제어 경로 비교 — 일반 servoj vs RT External Control

|  | ① 일반 `servoj` | ② Real-Time External Control |
| --- | --- | --- |
| 프로토콜 | TCP (ROS2 servoj_stream 토픽) | UDP 전용 채널, 최대 1kHz |
| 명령 | servoj / servol | servoj_rt / servol_rt / speedj_rt / torque_rt |
| 외부 PC OS | 일반 리눅스 | 실시간 OS(PREEMPT_RT) 필요 |
| 네트워크 | 일반 LAN 가능 | 로봇과 직결 이더넷 권장 (예: 192.168.137.x) |
| 본 프로젝트 판정 | ✅ 채택 — 30Hz에 충분 | ❌ 현 단계 오버킬 (§11.6에 조건 정리) |

실측 근거  replay npz 8개 기준 30Hz 재생 시 최대 관절 속도는 47.5°/s(joint_6), 프레임당 관절 이동은 최대 1.53°·평균 0.13°다. M1013 정격의 25~40% 수준으로, 1kHz 토크 제어용 인프라를 구축할 이유가 없다.

주의 사항 3건:

`movej`는 사용 불가 — 블로킹 모션이라 30Hz 스트리밍이 불가능하다. 반드시 servoj 계열.

스트리밍이 끊기면 로봇이 정지한다 (버퍼 언더런). --debug_visualize_queue_size=True로 액션 큐를 실시간 모니터링할 것.

알려진 이슈: doosan-robot2 #117 "ROS 2 servoj not moving the robot". 로봇 도착 전 에뮬레이터로 30Hz `servoj` 스트리밍을 미리 검증한다.

[ 이 절 관련 ]

· Doosan Servo Motion Function (servoj/servol)  https://manual.doosanrobotics.com/en/api/1.28/Publish/servo-motion-function

· Doosan RT Tutorials (API Manual v1.33.3)  https://doosanrobotics.github.io/doosan-robotics-api-manual/GL013303/tutorials/rt_tutorials/rt_tutorials.html

· doosan-robot2 (ROS 2 Humble/Jazzy)  https://github.com/DoosanRobotics/doosan-robot2

· Doosan ROS2 Jazzy 문서  https://doosanrobotics.github.io/doosan-robotics-ros-manual/

· 이슈 #117 — ROS2 servoj not moving  https://github.com/DoosanRobotics/doosan-robot2/issues/117

# 11. 실행 인프라 — 추론 배치와 네트워크

## 11.1 제약 조건

기존 학습 PC(RTX 5070 Ti, Docker/lerobot)는 두산 로봇과 물리적으로 멀리 떨어져 있다

두산 컨트롤러에는 모델을 업로드할 수 없다 — GPU 없음, DRL은 모션 언어, 폐쇄형 시스템

dsr_driver도 외부 PC에서 돌며 이더넷으로 통신하는 구조다

로봇 옆에 반드시 있어야 하는 것은 카메라를 읽는 컴퓨터 하나뿐이다 (USB 케이블 길이 제약)

## 11.2 채택 구조 — LeRobot 비동기 추론

[로봇 옆 · 노트북 Ubuntu]                  [기존 PC · RTX 5070 Ti]
  RobotClient                                PolicyServer
  · 카메라 2대 읽기         ──── gRPC ────>   · SmolVLA 추론 (약 2GB)
  · dsr_driver 로봇 제어    <── 액션 청크 ──   · 학습도 여기서
  · GPU 불필요
        │
        └── 이더넷 ──> 두산 컨트롤러 (servoj 30Hz)

LeRobot 공식 문서는 이 구조를 명시적으로 지원한다 — "RobotClient는 (원격일 수 있는) PolicyServer에 연결한다. 서버는 로봇 컨트롤러보다 더 나은 연산 자원을 가진 것으로 가정한다." 원격이 예외가 아니라 설계 의도다.

# 기존 PC (정책 서버)
python -m lerobot.async_inference.policy_server --host=0.0.0.0 --port=8080

# 노트북 (로봇 클라이언트)
python -m lerobot.async_inference.robot_client \
    --server_address=<PC_IP>:8080 \
    --robot.type=doosan_m1013 \        # ← 커스텀 클래스 필요 (§11.3)
    --robot.cameras="{camera1: {...}, camera2: {...}}" \
    --task="pick up the blue cube and place it in the box" \
    --policy_type=smolvla \
    --pretrained_name_or_path=<체크포인트> \
    --actions_per_chunk=50 \
    --chunk_size_threshold=0.5 \
    --aggregate_fn_name=weighted_average \
    --debug_visualize_queue_size=True

## 11.3 만들어야 할 것 — Robot 클래스 2종

--robot.type에 들어가는 로봇 타입은 LeRobot 내장 목록(so100_follower 등)에서 온다. M1013은 없으므로 커스텀 `Robot` 클래스를 작성해야 한다. 두 벌 만들면 sim과 실기가 동일한 추론 스택을 공유한다.

표 39. 작성할 Robot 클래스 2종

| 클래스 | 관측 | 액션 | 재사용 |
| --- | --- | --- | --- |
| IsaacM1013Robot | Isaac 카메라 2대 렌더 | ctrl.apply_action(...) | Stage 6 sim closed-loop |
| DoosanM1013Robot | 실물 카메라 2대 (undistort 후) | dsr_driver servoj 30Hz | Stage 7 실기 closed-loop |

정책 서버는 동일  클라이언트만 갈아끼우면 sim closed-loop와 실기 closed-loop가 된다. DoosanM1013Robot은 곧 dsr_driver 래퍼이므로 ROS2 연동 작업과 동일한 일이다 — 에뮬레이터로 로봇 도착 전에 절반을 끝낼 수 있다.

## 11.4 대역폭 · 지연 · 대안

표 40. 대역폭·지연 실측 및 개산

| 항목 | 값 | 판정 |
| --- | --- | --- |
| 관측 전송 주기 | 25스텝마다 ≈ 0.83초 (기본값 기준) | 여유 |
| 1회 전송량 | 640×480 RGB × 2뷰 무압축 = 1.84 MB |  |
| 소요 대역폭 | 약 18 Mbps | 유선 LAN 여유, WiFi로도 가능 |
| JPEG 압축 시 | 약 2 Mbps | 더욱 여유 |
| 추론 메모리 | SmolVLA 약 2GB | 5070 Ti는 물론 Jetson도 가능 |

표 41. 추론 배치 대안 3안

| 대안 구성 | 로봇 옆 | 원격 | 추가 비용 | 채택 조건 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. 원격 추론 ⭐ | 노트북 (카메라+제어) | 기존 PC가 정책 서버 | 0원 | 두 곳이 같은 네트워크 |
| B. Jetson | Jetson Orin Nano 8GB | 학습만 기존 PC | 약 35만원 | 네트워크 분리/불안정 |
| C. 전부 로봇 옆 | GPU 노트북/미니PC | — | 높음 | 가장 단순하나 비쌈 |

A를 먼저 시도한다. 비용이 0이고, 안 되는 것이 확인되면 B로 전환한다.

## 11.5 데이터 이동

에피소드당 mp4 인코딩 시 5~10MB → 200개여도 1~2GB. USB SSD 하나로 충분

노트북에서 LeRobot 포맷으로 직접 수집(lerobot-record)하면 PC에서 변환 없이 바로 학습

대안: HF Hub private repo 경유 (push_to_hub / pull) — 물리 이동 불필요, 데이터 정책 확인 필요

노트북은 Docker 대신 네이티브 설치 권장 — ROS2 + USB 카메라 + (향후) RT 커널 조합에서 Docker는 디바이스 패스스루·네트워크 네임스페이스 문제가 겹친다. 노트북은 GPU도 무거운 의존성도 불필요

## 11.6 참고 — Real-Time External Control 도입 조건

현 단계에서는 불필요하나, 향후 토크 제어나 접촉 풍부 태스크로 확장할 때를 위해 조건을 정리해 둔다.

표 42. Real-Time External Control 도입 조건 현황

| 조건 | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| ① 컨트롤러 펌웨어의 UDP RT API 지원 | ❓ 로봇 도착 후 확인 | 안 되면 나머지는 무의미 |
| ② PREEMPT_RT 커널 | ✅ 가능 | PREEMPT_RT가 커널 6.12에 메인라인 병합 (2024-09) |
| ③ 로봇과 직결 이더넷 | ⚠️ RJ45 유무 확인 필요 | 예제 IP 192.168.137.x는 직결 대역 |
| ④ 로봇 옆 PC가 리눅스 | ✅ 해결 (듀얼 부팅 Ubuntu) |  |

# Ubuntu Pro 실시간 커널 (개인 사용 무료, 최대 5대)
sudo pro attach
sudo pro enable realtime-kernel --variant generic     # 24.04 기준

# RT API 시퀀스
connect_rt_control(host, port)          # UDP 채널 개설
set_rt_control_input/output(...)        # 주고받을 데이터 스키마 협상
start_rt_control()
  loop:  read_data_rt()  ->  servoj_rt(...) / write_data_rt()
stop_rt_control()  ->  disconnect_rt_control()

노트북에서의 한계  RT 커널을 깔아도 노트북은 SMI·C-states·터보 부스트를 BIOS에서 끌 수 없는 경우가 많아 결정성이 확보되지 않을 수 있다. 필요해지면 로봇 옆에 소형 산업용 PC나 Jetson을 두고 RT 커널을 얹는 편이 현실적이다. 또한 RT 커널 없이도 RT API 자체는 동작하므로, 일반 커널에서 100~250Hz로 시도해 지터를 실측한 뒤 결정한다.

[ 이 절 관련 ]

· LeRobot 비동기 추론 공식 문서  https://huggingface.co/docs/lerobot/en/async

· Asynchronous robot inference 블로그  https://huggingface.co/blog/async-robot-inference

· Real-time Ubuntu 활성화  https://ubuntu.com/blog/enable-real-time-ubuntu

· Ubuntu Pro (개인 무료)  https://ubuntu.com/pro

· PREEMPT_RT 메인라인 병합  https://en.wikipedia.org/wiki/PREEMPT_RT

· NVIDIA Jetson Edge AI — VLA 온보드  https://developer.nvidia.com/blog/getting-started-with-edge-ai-on-nvidia-jetson-llms-vlms-and-foundation-models-for-robotics/

# 12. 하드웨어 선정

## 12.1 그리퍼 — 요구 스펙은 매우 가볍다

코드에서 역산한 실제 요구값이다. 고사양 협동로봇 그리퍼가 필요 없음을 먼저 확인해야 예산을 낭비하지 않는다.

표 43. 그리퍼 요구 스펙 (코드에서 역산)

| 항목 | 실제 요구값 | 근거 (코드) |
| --- | --- | --- |
| 대상 물체 | 35mm 폼 주사위, 약 15g | cube_size=0.035, mass=0.015 |
| 열림 | ≥ 50mm (sim은 70mm) | GAP_OPEN = 0.070 |
| 닫힘 | ≤ 31mm (4mm 압축) | GAP_CLOSE = 0.031 |
| 페이로드 | 사실상 0 | M1013 정격 10kg |
| 제어 | 개/폐 2단계만 | GRIP_TH = 0.459 이진 판정 |
| 정밀도 | 낮아도 됨 | 폼 소재가 형상 오차를 흡수 |
| TCP 길이 | 짧을수록 좋음 ★ | 현재 프록시 0.21m가 특이점·FOV 제약 유발 |

핵심 — 이진 제어면 충분하다  정책이 출력하는 그리퍼 값이 이진이다. 힘 제어도, 위치 서보도, 피드백도 필요 없다. "신호를 주면 닫히고 빼면 열린다"면 충분하다. 협동 인증(ISO/TS 15066)과 230N급 파지력은 15g 폼 주사위에 대해 과잉 사양이다.

## 12.2 예산대별 후보

표 44. 그리퍼 예산대별 후보

| 순위 | 후보 | 대략 가격대 | 장점 | 단점 / 확인 사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 🥇 | 공압 평행 그리퍼 (SMC MHZ2 급) | 수십만원 | 가장 짧고 가벼움 → TCP 0.21→0.12m 단축 가능. 솔레노이드+디지털출력 1개 = 이진 개폐. 파지력은 레귤레이터로 조절 | 공압 라인 배선 필요. 연구실 컴프레서 유무 확인. 협동 인증 없음 (연구용이면 무관) |
| 🥈 | DH-Robotics PGE / PGEA | 백만원 전후 | 슬림 소형 전동. PGEA는 저가·리드타임 10일. Modbus RTU 또는 디지털 I/O | 두산 Plug&Work 변형 유무 확인. AG-95는 크고 무거움 |
| 🥉 | OnRobot RG2 / Robotiq 2F-85 | 수백만원 | 두산 공식 지원 — 통합이 가장 쉬움 | 예산 부담 |
| 💡 | Dynamixel 기반 자작 (OMX 그리퍼와 동형) | 십만원대 | 최저가. OMX와 동일 엔드이펙터가 되어 cross-embodiment 논지가 깔끔해짐. 손목캠 마운트를 같은 프린트 부품에 통합 가능 | 제작·검증 시간, 신뢰성 리스크. U2D2 등 별도 제어 경로 |
| ✕ | Schunk Co-act EGP-C 64-N-N-M1013 | 고가 | M1013 전용 Plug&Work 변형 존재 (기구·전기·소프트 통합 완료) | 예산 초과로 제외 |

## 12.3 견적 요청 시 반드시 확인할 4가지

플랜지면 → 핑거 팁까지 총 길이 — TCP 계산에 직결. 가장 짧은 것을 고를 것

STEP / CAD 파일 제공 여부 — Isaac 에셋 제작 + 손목캠 마운트 설계에 필수

플랜지 규격 — M1013은 ISO 9409-1-50-4-M6. 어댑터 플레이트 필요 여부

파지력 하한 — 폼 주사위가 찌그러지지 않을 만큼 낮출 수 있는가

그리퍼가 파이프라인을 막지 않는다  TCP 값은 Stage 2(리타게팅)에서만 쓰이고, 재변환 1분 + 재학습 약 3시간이면 반영된다. 따라서 v7 수집·렌더·학습은 임시 TCP(0.12m)로 진행하고, 그리퍼 확정 시 상수만 고쳐 재실행한다. 진짜 마감은 실기 수집 시점(2026-09 하순)이다. 다만 조달 리드타임 때문에 견적 요청은 즉시 해야 한다.

## 12.4 카메라 — sim 값을 규격으로 삼는다

카메라가 미정이므로 제약이 없다. 현재 sim 정합값을 관측 규격으로 동결하고 그에 맞는 카메라를 구매한다. 이렇게 하면 8/24 정합 작업이 통째로 자산이 되고, 손목캠 마운트 설계도가 즉시 나온다.

표 45. 카메라 요구 스펙

|  | 요구 스펙 | 조달 난이도 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 정면캠 | HFOV ≈ 70°, 640×480 @30fps | 쉬움 | 일반 USB 웹캠 대부분 충족 |
| 손목캠 | HFOV ≈ 60°, 플랜지에서 (−39, −45, +50)mm | ⚠️ 소형 모듈 필요 | 일반 웹캠 하우징은 안 들어갈 가능성. 렌즈 보드형 USB 모듈 검토 |

실제 구할 수 있는 모듈의 FOV에 맞춰 sim focal을 역으로 조정하면 된다 — sim은 언제든 바꿀 수 있다. 다만 손목캠 위치가 그리퍼 본체와 간섭하는지는 그리퍼 CAD로 확인해야 한다.

⚠ v1.0에 없던 함정 — 렌즈 왜곡  실물 웹캠은 배럴 왜곡이 있고 Isaac 카메라는 이상적인 핀홀이다. sim에서 학습한 정책에 왜곡된 실사 영상을 넣으면 그 자체가 sim-to-real 갭이 된다. 대응: ① 실기에서 cv2.undistort로 왜곡 제거 후 정책 입력 (권장) 또는 ② sim 렌더에 왜곡 후처리 추가. 어느 쪽이든 카메라 구매 직후 체커보드 intrinsic 캘리브레이션이 필요하다.

[ 이 절 관련 ]

· DH-Robotics PGE 시리즈  https://en.dh-robotics.com/product/pge

· DH-Robotics PGEA 시리즈  https://en.dh-robotics.com/product/pgea

· DH-Robotics 서보 전동 그리퍼 카탈로그  https://en.dh-robotics.com/wp-content/uploads/2023/05/Servo-Electric-Gripper-Catalog_DH-Robotics_EN.2403.pdf

· OnRobot RG2  https://onrobot.com/ko/jepumdeul/rg2-geulipeo

· Schunk Co-act EGP-C 64-N-N-M1013 (참고)  https://schunk.com/in/en/gripping-systems/parallel-gripper/co-act-egp-c/co-act-egp-c-64-n-n-m1013/p/000000000001416679

· OpenCV 카메라 캘리브레이션  https://docs.opencv.org/4.x/dc/dbb/tutorial_py_calibration.html

# 13. 작업대 배치 — 실물 제약 대응

## 13.1 스윕 결과 — 여유가 크다

sweep_result.json 2단계(전체 159 에피소드 검증) 결과. d는 로봇 베이스와 작업 사각형의 상대 오프셋(m)이다.

표 46. 작업대 배치 스윕 결과 (전체 159 에피소드 검증)

| 오프셋 d (x, y, z) | IK 실패 | 브랜치 이탈 | min_q5 (특이점 여유) | J3 여유 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (−0.25, −0.15, +0.10) | 0 | 0 | 10.58° | 29.1° | 기존 winner |
| (+0.15, −0.15, +0.10) | 0 | 0 | 8.55° | 64.1° | J3 여유 최대 — 실기 후보 |
| (−0.15, −0.15, +0.10) | 0 | 0 | 5.27° | 36.1° | 통과 |
| (+0.05, −0.15, +0.10) | 0 | 0 | 5.49° | 53.6° | 통과 |
| (−0.25, −0.15, 0.00) | 0 | 4 | 7.54° | 21.7° | 브랜치 이탈 발생 |

핵심: x 방향으로 −0.25 ~ +0.15m, 즉 40cm 폭 전체가 통과한다. 로봇 앞뒤 거리는 상당히 자유롭다. 반면 통과한 4개가 모두 y = −0.15, z = +0.10을 공유하므로 좌우 위치와 높이가 빡빡한 축이다.

## 13.2 작업대를 옮길 수 없을 때

d는 상대 오프셋이므로 테이블을 못 옮겨도 로봇을 옮기면 동일하다. dz = +0.10도 "테이블이 10cm 높아야 한다"가 아니라 "로봇 베이스가 10cm 낮으면 된다"로 읽는다.

표 47. 작업대 이동 불가 시 대응 순서

| 순서 | 대응 | 난이도 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 실제 테이블 위치·높이를 측정해 d를 계산 → sweep_m1013.py를 그 값으로 돌려 통과 여부 확인 | 낮음 (수 분) | 대부분 여기서 판정됨 |
| 2 | 로봇 받침대 위치·높이 조정 | 중간 | M1013은 받침대에 올리므로 테이블보다 조정이 쉬움 |
| 3 | 테이블 위에서 작업 사각형 위치만 이동 | 낮음 | 사각형이 241×361mm로 작아 자유도가 큼 |
| 4 | 작업 사각형 yaw 회전 | 높음 | 현행 스윕은 평행이동만 — 회전 축 추가 코드 필요 |

v7 수집에도 반영할 것  v1.0 문서 §4.2의 개선점 — 특이점 회피를 사후 선별이 아니라 Stage 1의 워크스페이스 배치 설계로 선제 해결한다. 즉 색×위치 그리드 전체가 M1013의 특이점 없는 영역 안에 들어오도록 작업 평면 위치를 먼저 확정하고 수집한다. 그래야 데이터 편향이 생기지 않는다.

# 14. 주차별 실행 계획

매주 월요일 발표를 마디로 사용한다. 로봇 도착은 2026-09 중하순 예정.

표 48. 주차별 실행 계획 W1~W9

| 주차 | 목표 | 산출물 (발표거리) | 선행 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 (이번 주) | ① 그리퍼·카메라 견적 요청 ★ ② 물리 기준선 재확인 (새 씬에서 GT 8ep) ③ LeRobot 정책 서버 기동 + 규약 검증 ④ 0.62° 표기 수정 (재현 오차로) | 브릿지 규약 검증 통과 (녹화 프레임 → pred 재현) | — |
| W2 | ① IsaacM1013Robot 클래스 작성 ② 관측 렌더 (2뷰 640×480) ③ 시각 도메인 갭 측정 ★ ④ chunk 위치별 오차 + 이미지 ablation | 첫 정량 수치 — 시각 갭 (deg) 지름길 여부 확정 | W1-③ |
| W3 | ① v7 색상 수집 설계 확정 (색×위치 그리드, 분할) ② OMX v7 수집 착수 ③ doosan-robot2 에뮬레이터로 ROS2 예행 ★ ④ 그리퍼·카메라 발주 | 수집 설계서 + 그리드 정의 에뮬레이터 servoj 30Hz 검증 | 빨강/흰색 큐브 확보 |
| W4 | ① v7 수집 완료 (160~210ep) ② 리타게팅 + 변환 검증 리포트 ③ Isaac 전 에피소드 재렌더 (DR 포함) | 변환 검증 리포트 (CSV) 데이터셋 검증 체크리스트 통과 | W3 |
| W5 | ① E0 (ACT from-scratch) 학습 ② E1 (SmolVLA fine-tune) 학습 ③ Isaac 롤아웃 자동화 스크립트 | 학습 곡선 + train/val/test 표 타깃 선택 정확도 초기값 | W4, GPU 확인 |
| W6 | ① sim closed-loop 롤아웃 100회 ② E4 (데이터 30% 축소) 학습 ③ 로봇 도착 → 개봉·설치·펌웨어 확인 | §9.6 양식 성적표 (sim) | W5 |
| W7 | ① ROS2 dsr_driver 실기 연동 ② DoosanM1013Robot 클래스 완성 ③ 실기 정답 궤적 재생 검증 (정책 없이) | 실기 첫 동작 영상 관절 한계·그리퍼 타이밍 검증 | 그리퍼 장착, 카메라 설치 |
| W8 | ① zero-shot 성공률 측정 = sim-to-real 갭 ② 실기 20~50ep 수집 (색상 조건) | sim-to-real 갭 정량치 | W7 |
| W9~ | ① 2차 전이학습 → smolvla_m1013_real ② E6 (실기 from-scratch) 대조군 ③ 최종 성적표 + 보고서 | 이어학습 효과 (E1→real vs E6) 대학원 지원 자료 초안 | W8 |

크리티컬 패스  그리퍼·카메라 조달이다. W6에 로봇이 도착해도 그리퍼가 없으면 W7~W8의 실기 수집을 못 한다. W1에 견적 요청, W3에 발주가 지켜져야 한다. 반면 sim 작업(W1~W6)은 그리퍼를 기다리지 않고 진행한다.

로봇을 기다릴 필요 없는 작업  doosan-robot2 에뮬레이터로 dsr_driver 연동과 servoj 30Hz 스트리밍을 미리 검증할 수 있다(W3-③). 이슈 #117 같은 함정을 도착 전에 소진하면 W7에서 며칠을 아낀다.

# 15. 확인 사항 체크리스트

계획의 정확도를 좌우하는 미확인 항목이다. 확인되는 대로 본 문서를 갱신한다.

## 15.1 즉시 확인 (연구실에서 바로)

표 49. 확인 사항 A — 즉시 확인 (연구실)

| # | 확인 항목 | 확인 방법 | 왜 필요한가 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | GPU VRAM 실측 | nvidia-smi | batch_size 확정 (16GB 가정 중) | ☐ |
| A2 | PyTorch CUDA 버전 / sm_120 호환 | python -c "import torch; print(torch.version.cuda, torch.cuda.get_device_capability(0))" | Blackwell은 cu128 이상 필요. ACT를 이 PC에서 학습했다면 이미 통과 | ☐ |
| A3 | ACT v6 100k 스텝 실제 소요시간 | 학습 로그 / wandb | SmolVLA 학습 시간 역산 (현재 15~40시간 추정) | ☐ |
| A4 | 노트북 Ubuntu 버전 | lsb_release -a | ROS2 배포판 결정 (22.04→Humble / 24.04→Jazzy) | ☐ |
| A5 | 노트북 우분투 파티션 여유 | df -h / | 60~80GB 이상 권장 | ☐ |
| A6 | 노트북 RJ45 이더넷 포트 유무 | 육안 | 없으면 USB-이더넷 어댑터. 향후 RT 직결에도 영향 | ☐ |
| A7 | 노트북 USB 포트 구성 | lsusb -t | 카메라 2대는 서로 다른 USB 컨트롤러에 물릴 것 | ☐ |
| A8 | 노트북 ↔ 기존 PC 네트워크 연결 가능 여부 | ping, 방화벽/VPN 확인 | 원격 추론(구성 A) 채택의 전제. 약 18Mbps 필요 | ☐ |
| A9 | 연구실 공압 라인(컴프레서) 유무 | 육안 | 공압 그리퍼(1순위 후보) 채택 가능 여부 | ☐ |
| A10 | 작업대 실제 위치·높이·치수 | 줄자 | d 계산 → sweep_m1013.py로 통과 여부 판정 (§13) | ☐ |
| A11 | 작업대 이동 가능 여부 / 로봇 받침대 자유도 | 담당자 확인 | §13.2 대응 순서 결정 | ☐ |

## 15.2 발주 전 확인 (W1~W3)

표 50. 확인 사항 B — 발주 전 확인

| # | 확인 항목 | 왜 필요한가 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | 그리퍼 후보의 플랜지면 → 핑거 팁 총 길이 | TCP 상수 확정. 짧을수록 특이점·FOV 여유 | ☐ |
| B2 | 그리퍼 STEP/CAD 파일 확보 | Isaac 에셋 + 손목캠 마운트 설계 | ☐ |
| B3 | 그리퍼 플랜지 규격 / 어댑터 필요 여부 | M1013 = ISO 9409-1-50-4-M6 | ☐ |
| B4 | 그리퍼 파지력 하한 | 15g 폼 주사위가 찌그러지지 않을 것 | ☐ |
| B5 | 손목캠 모듈의 물리 치수 | 플랜지 (−39,−45,+50)mm 위치에 장착 가능한가 | ☐ |
| B6 | 손목캠·정면캠 HFOV 스펙 | 각각 60° / 70° 목표. 다르면 sim focal 재조정 | ☐ |
| B7 | 그리퍼 본체와 손목캠 마운트 간섭 여부 | B2 CAD 확보 후 판정 | ☐ |

## 15.3 로봇 도착 후 확인 (W6)

표 51. 확인 사항 C — 로봇 도착 후 확인

| # | 확인 항목 | 왜 필요한가 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | 컨트롤러 펌웨어 버전 / UDP RT API 지원 여부 | 향후 RT 제어 도입 가능성 판정. 지금 확인해두면 나중에 재조사 불필요 | ☐ |
| C2 | M1013 관절 속도·가속도 정격 | 현재 요구 47.5°/s가 정격의 몇 %인지 확정 (25~40% 추정) | ☐ |
| C3 | 툴 플랜지 디지털 I/O 사양 (24V, 채널 수) | 그리퍼 제어 배선 | ☐ |
| C4 | 직접교시(핸드가이딩) 실제 조작감 | 실기 20~50ep 수집 시간 산정 | ☐ |
| C5 | 컨트롤러 이더넷 설정 / 고정 IP | dsr_driver 연결 | ☐ |

## 15.4 결정 대기 항목

표 52. 확인 사항 D — 결정 대기 항목

| # | 항목 | 선택지 | 현재 방침 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 그리퍼 최종 선정 | 공압 / DH PGE·PGEA / 자작 Dynamixel | 공압 1순위 (A9 결과에 따라). 자작은 OMX 동형이라 논지상 매력 |
| D2 | 추론 배치 | A 원격 / B Jetson / C 전부 로봇 옆 | A 먼저 시도 (A8 결과에 따라) |
| D3 | state 정의 | action[t-1] 유지 / 실제 도달값 | 실제 도달값 (실기 규약 일치, §5.3) |
| D4 | E5 (스크립트 vs 시연) 실행 여부 | 실행 / 생략 | 여유 시 실행. 생략 시 "OMX = 씨앗 시연" 포지셔닝만 명시 |
| D5 | 액션 공간 | 관절 유지 / EE pose 전환 | 관절 유지 (재작업 비용). 단 로봇 재변경 시 EE pose 재검토 |
| D6 | 목표 위치(박스) 변형 | 고정 / 2개 이상 | 1차는 고정 (변수 축소) |

# 16. 리스크 및 대응

표 53. 리스크 및 대응

| 리스크 | 징후 | 대응 | 심각도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 그리퍼·카메라 조달 지연 | W6 로봇 도착 시 장착할 것이 없음 | W1 견적 요청 / W3 발주 엄수. sim 트랙은 임시 TCP로 병행 진행 | 높음 |
| 시각 도메인 갭 과대 | §9.4 액션 오차 5° 이상 | DR 강화 → 씬 처방(pip 텍스처, 방해물 랜덤화) → co-training(재렌더 + 재학습 ~3h) | 높음 |
| 언어 접지 실패 | 타깃 선택 정확도가 우연 수준(33%) 근처 | 색×위치 교차 검증. 방해물 배치 재확인. 색별 에피소드 균형 점검 | 높음 |
| state 지름길 | 손실은 매우 낮은데 롤아웃 성공률이 낮음 | 실제 도달값 사용 확인(§5.3), 이미지 드롭아웃 ablation | 중간 |
| 임베디먼트 갭 (SO101 → M1013) | fine-tuning 손실이 잘 안 떨어짐 | steps 증가, E0 베이스라인과 비교하여 전이 이점 자체를 재평가 | 중간 |
| VRAM 부족 (OOM) | 학습 시작 즉시 종료 | batch_size 4로 축소 + gradient accumulation, freeze_vision_encoder | 중간 |
| 작업대 이동 불가 | 실측 d가 스윕 통과 구간을 벗어남 | §13.2 순서대로: 로봇 받침대 조정 → 사각형 위치 이동 → yaw 회전 코드 추가 | 중간 |
| 노트북 ↔ PC 네트워크 불가 | 방화벽/망분리로 gRPC 연결 실패 | Jetson Orin Nano 8GB 도입 (약 35만원, SmolVLA 추론 2GB면 충분) | 중간 |
| dsr_driver servoj 미동작 | 이슈 #117 재현 | 에뮬레이터로 도착 전 사전 검증(W3). 실패 시 커뮤니티/두산 기술지원 | 중간 |
| 실기 수집 시간 과소평가 | 핸드가이딩 20~50ep이 예상보다 오래 걸림 | 색당 최소치(7ep)로 축소, 위치 변형 우선 확보 | 낮음 |
| LeRobot API 변경 | 명령어/인자 오류 | 버전 고정(pin), 설치 버전 문서 재확인 | 낮음 |
| 렌즈 왜곡 미보정 | sim 성공, 실기 즉시 실패 | 체커보드 캘리브레이션 + cv2.undistort (§12.4) | 낮음 |

# 17. 부록 — 2026-08-25 실측 수치

본 문서의 판단 근거가 된 값들이다. 모두 저장소 데이터에서 직접 계산했다.

표 54. 2026-08-25 실측 수치

| 항목 | 값 | 출처 |
| --- | --- | --- |
| 정책 예측 vs 정답 관절차 | 평균 0.619°, 최대 6.107° / 그리퍼 0.0084 | ep000_pred_m1013v6.npz |
| GT 물리 재생 성공률 | 6/8 (실패 ep80·158, 둘 다 파지 실패) | sim_out/replay_ep*_result.json |
| 성공 시 놓기 오차 | 2.1 ~ 10.8 mm | 동일 |
| 큐브 pick 위치 분산 | std 33.6 / 35.2 mm, range 119 / 117 mm | replay_ep*.npz 8개 |
| 큐브 place 위치 분산 | std 68.8 / 26.2 mm, range 221 / 73 mm | 동일 |
| state 복사 베이스라인 (1스텝) | 0.131° | 계산 |
| state 복사 베이스라인 (chunk 평균) | 5.069° — ACT 0.62° | 계산 |
| 30Hz 재생 최대 관절 속도 | 47.5 °/s (joint_6) | 계산 |
| 프레임당 관절 이동 | 최대 1.53°, 평균 0.13° | 계산 |
| 작업대 통과 구간 | x −0.25 ~ +0.15 전 구간 (y=−0.15, z=+0.10) | sweep_result.json |
| SmolVLA 추론 메모리 | 약 2 GB (PI0는 14 GB) | LeRobot 공식 문서 |
| 관측 전송 대역폭 (2뷰 무압축) | 약 18 Mbps | 계산 |

## 17.1 저장소 주요 파일

표 55. 저장소 주요 파일

| 파일 | 역할 |
| --- | --- |
| cameras_v6match.json | ★ 카메라 2대 확정 파라미터 + 렌더 씬 설정 — 단일 소스 |
| replay_isaac.py | 물리 재생 (GT / --pred-npz 정책 궤적) |
| frontcam_probe.py / wristcam_probe.py | 카메라 후보 탐색 (확정값 코드에 잔존) |
| convert_v6_m1013.py | v5(EE) → v6(joint) 오프라인 IK 변환 |
| m1013_kin.py | M1013 FK/IK 모듈 (ROS 불필요) |
| sweep_m1013.py / sweep_result*.json | 작업 사각형 배치 스윕 및 결과 |
| replay_ep*.npz (8개) | 표준 평가 세트 궤적 + 큐브 위치 + 씬 파라미터 |
| sim_out/cam_match_v1.png | 실물 vs sim 비교시트 |

본 설계서의 단일 핵심 메시지

결승선은 실기다. Isaac Sim은 배포 정책을 만드는 곳이 아니라,
실물이 도착했을 때 하루 만에 돌릴 수 있는 파이프라인을 완성하는 곳이다.