학회 논문 차별점 정리

저가 5축 매니퓰레이터 시연 데이터의 6축 협동로봇 모방학습 전이

2026 한국생산제조학회 추계학술대회 (12. 9 ~ 12. 12, 쉐라톤 제주)

2026. 09. 11.

0. 지도교수님 보고용 요약

■ 한 문단 기존 이종형상(cross-embodiment) 연구는 로봇 간 차이를 '행동 차원 불일치'로 보고 최대 자유도 패딩·마스킹·embodiment 토큰으로 처리합니다. 본 연구의 소스(OMX 5축)와 목표(M1013 6축)는 EE pose 로 올리면 차원이 이미 같고(7D↔7D), 남는 차이는 차원이 아니라 '소스가 도달할 수 있는 부분집합의 모양'입니다. 오늘 78,009 프레임 전수 계산으로 이 부분집합이 닫힌형 구속식 1개(EE x축 방위각 = EE 위치 방위각, 잔차 0.21°)로 정확히 적히는 SE(3)의 5차원 부분다양체임을 확인했습니다. 축이 '없는' 것이 아니라 '있는데 종속'인 경우라 마스킹으로는 표현조차 되지 않으며, 이 결손이 스칼라로 주어지므로 전이 성능을 결손 크기의 함수로 측정할 수 있습니다. 여기에 EE pose 공통 행동공간의 대가(IK 특이점·작업영역 제한)를 정량 보고하는 것, 그리고 저가 데모의 값어치를 '협동로봇 실물 데모 N개 등가'로 환산하는 것이 기존 연구와 갈리는 지점입니다.

제목안

| 구분 | 제목 |
| --- | --- |
| 추천 (학회 청중 맞춤) | 저가 5축 매니퓰레이터 시연 데이터의 6축 협동로봇 모방학습 전이: 행동 다양체 구속 관점의 정량 평가 |
| 영문 | Transferring Low-Cost 5-DOF Manipulator Demonstrations to an 6-DOF Collaborative Robot: A Quantitative Study under Action-Manifold Constraints |
| 대안 (학술 강조) | 저자유도 데모는 언제 값어치를 하는가: 행동 다양체 구속 관점의 이종형상 VLA 전이 |

한국생산제조학회는 로봇러닝 전문 학회가 아니므로 '저가 로봇 데모를 협동로봇에 재활용'이라는 실용 축을 제목 앞에 두고, '행동 다양체 구속'은 방법론의 핵심어로 뒤에 붙이는 것을 권합니다.

1. 지금까지 한 것 — 논문에 쓸 수 있는 자산

1.1  데이터 · 표현 · 재타겟팅

| 항목 | 내용 | 수치 |
| --- | --- | --- |
| 소스 데모 | OMX(omx_f, 5축+그리퍼) 실물 pick&place, 손목캠+정면캠 640×480 30fps | 163 ep / 78,009 fr (v6: 159 ep / 76,345 fr) |
| 공통 표현 | URDF FK 로 joint → EE pose 7D [x,y,z,rx,ry,rz,grip] | OMX·M1013 모두 7D |
| 재타겟팅 IK | 자체 DLS IK: 오차비례 감쇠 + 시드 체인 + 분지 거부 + 손목 45° 보정 | 159/159 성공, 실패·분지 0 |
| 재타겟팅 품질 | 프레임당 최대 Δq / FK 역검증 위치·각도 오차 | 2.95° / ≤4.89 mm / ≤1.03° |
| 특이점 여유 | 손목 특이점(q5=0)까지의 최소 거리 | min¦q5¦ = 45.97° |
| 작업대 배치 | 54후보 → 5후보 → 확정 스윕(min¦q5¦, j3 여유, maxΔq 채점) | OFFSET (+0.05, −0.15, +0.10) |

1.2  관측공간 정합 (카메라)

| 항목 | 내용 | 수치 |
| --- | --- | --- |
| Isaac 씬 정합 | OMX v6 학습영상과 같은 구도의 카메라 2대를 M1013 씬에 장착 | cameras_v6match.json |
| 손목캠 해석 배치 | 제작 가능 영역 전수 탐색 + 렌즈 스탠드오프 ±12 mm 오차 포함 여유로 결정 (09-11 확정) | 플랜지 로컬 광심 (0,−65,−10) mm, 틸트 21.8°, 세로 장착, 여유 0.63 |
| 화각 요구조건 | 파지 정렬구간(2.0~0.7 s 전) 내내 큐브 8꼭짓점 가시 여부로 판정 (※ 구 마운트 기준 — 최종 마운트로 재실행 필요) | 63.4° 불합격(2/8 ep 이탈) / 85.6° 합격(8/8) |
| 검증기 | Isaac 없이 FK 만으로 투영하는 순수기하 검증기 | wristcam_check.py, 수 초 |

1.3  실물 시스템 (M1013 + MHF2-16D2 이관)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 연결부 검증 | 어댑터·핑거·브래킷을 cadquery 커널로 전수 검증 — 조인트 5종 동축 일치, 간섭 0, ISO 9409-1-50-4-M6 플랜지 도면 대조 완료 |
| 기하 정본 | TCP = 파지점 0.0725 m, Isaac 상판 0.4624 m, npz 가 실물 그리퍼 기하를 그대로 적재 |
| 실기 SW 4종 | camera_uvc_node(1280×720→960×720 크롭→640×480) / gripper_ctl(히스테리시스+grip-lead) / measure_grip_lead / replay_v6_real(v7 수집) |

1.4  오늘(09-11) 신규 확인 — 논문의 핵심 수치

action_manifold_analysis.py (tx90 저장소) · 163 에피소드 / 78,009 프레임 전수 · omx_f.urdf FK

| 검증 대상 | 잔차 RMS | 최대 | 해석 |
| --- | --- | --- | --- |
| az(tool x축) − joint1 | 0.00000° | 0.00000° | 정확한 항등식 — EE 방위 성분의 원천은 q1 뿐 |
| az(EE 위치) − joint1 | 0.20953° | 0.50766° | 횡오프셋 0.66 mm 환산 — 기구 오프셋 |
| az(tool x축) − az(EE 위치) | 0.20953° | 0.50766° | SE(3) 위 닫힌형 홀로노믹 구속 1개 |

| 지표 | 값 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 6D pose 유효랭크 (엔트로피) | 2.70 / 6 | 실데이터가 차지하는 유효 차원 |
| 6D 주성분 설명비율 | 0.636 / 0.196 / 0.143 / 0.021 / 0.004 / 0.001 | 4번째 축부터 급감 |
| q1(=yaw) 스팬 | 16.5° (물리 리밋 ±180°) | 기구 한계보다 데이터가 훨씬 좁음 |
| tool z 고도각 | 13.6° ~ 83.9° (std 10.6°) | 접근 틸트 커버리지 |

■ 기존 연구방향 문서(09-09)와 달라진 점 09-09 문서는 'yaw ≈ atan2(y, x)' 로 근사 서술했으나, 정확한 형태는 'EE x축의 방위각 = EE 위치의 방위각' 이며 이는 근사가 아니라 5축 직렬체인의 기구학적 항등식입니다. 7D 표현 중 실질 자유도는 6 (pose 5 + grip 1) 이고, 도달집합은 SE(3)의 5차원 부분다양체입니다. 논문에는 이 정확한 형태로 기술해야 합니다.

2. 기존 연구 지형 — 무엇이 이미 되어 있는가

| 계열 | 대표 연구 | 축 불일치 처리 방식 | 본 연구와의 관계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 대규모 이종 데이터 사전학습 | Open X-Embodiment / RT-X, Octo, OpenVLA, CrossFormer, HPT | 최대 DOF 패딩 + 마스킹 + embodiment 토큰. '차원' 문제로 취급 | 소스·타깃 모두 full-DOF(Franka 7, UR5e 6, WidowX 6). DOF 결손 소스 없음 |
| 형상 정보 주입 | Embedding Morphology into Transformers (2603.00182) | kinematic 토큰 + 토폴로지 어텐션 + FiLM | 형상을 '입력'으로 넣지만 도달집합의 결손을 다루진 않음 |
| 통제 실험 | ZETA (2609.02546) | EEF-Delta 표현이 절대좌표 대비 +15%p. appearance/gripper/arm/full 4분류 | 가장 가까운 통제 연구. 명시적으로 DOF 결손·데이터효율곡선 미수행 |
| 데이터 효율 | Data Analogies (2603.06450) | 소스 다양성 ↑ → 타깃 성공률 곡선, 50-shot 타깃 대비 | 곡선은 그리나 '타깃 데모 N개 등가' 환산은 없음 |
| 시각 갭 완화 | RoVi-Aug, Mirage, Cloak (2606.22836) | 로봇 외형·시점 augmentation / EE 마스킹 | 시각을 '가린다'. 본 연구는 반대로 타깃 리그를 소스 관측분포에 맞춰 '설계' |
| 저가 로봇 IL | SmolVLA, SO-100/101, LeRobot 생태계 | 저가 암 위에서 학습·평가 | 저가 데모가 협동로봇에 값어치를 하는지는 미답 |
| 행동공간 통일 | Unify Actions in Camera Frame, PointAction, Latent Action Diffusion | 카메라 프레임·3D 점·잠재 행동으로 통일 | 통일 표현의 '대가'(IK 특이점·작업영역)는 보고하지 않음 |

3. 기존 연구와 다른 점 6가지 — 성립 조건별로 구분

차별점 1.  '축 개수 불일치'가 아니라 '행동 다양체의 구속'으로 문제를 재정의

• 기존: OXE·Octo·OpenVLA·CrossFormer·HPT 는 이종 로봇을 최대 DOF 패딩+마스킹+embodiment 토큰으로 처리 — 차원(dimension) 문제로 봄.

• 본 연구: EE pose 로 올리면 차원은 이미 7D↔7D 로 같음. 남는 것은 소스의 도달집합이 SE(3) 안에서 어떤 모양의 부분집합이냐이며, 이 경우 닫힌형 구속식 1개로 정확히 적힘.

• 왜 새로운가: 패딩·마스킹은 '없는 축'을 다룸. 여기서는 축이 없는 게 아니라 있는데 종속임 — 마스킹으로는 표현조차 되지 않음.

• 성립 조건: 지금 데이터로 성립 (78,009 프레임 검증 완료).

차별점 2.  결손이 스칼라로 측정 가능한 드문 세팅

• 기존: 대부분 소스·타깃이 둘 다 full-DOF. ZETA 가 가장 통제된 연구인데 DOF 결손 소스는 다루지 않음. 형상 격차가 '다르다'까지는 가도 '무엇이 얼마나 부족한지'를 적지 못함.

• 본 연구: 결손이 구속식 1개로 정확히 주어지므로, 전이 성능을 '평가 태스크가 요구하는 yaw 이탈각'의 함수로 그릴 수 있음. 통제 실험이 아니라 측정 실험이 됨.

• 왜 새로운가: 형상 격차를 연속 변수로 다룬 사례가 없음. yaw 불필요 태스크 vs yaw 필요 태스크의 성능 격차 = 자유도 결손의 비용.

• 성립 조건: 실물 결과 필요 (v7 수집·이어학습·평가군 2종).

차별점 3.  공통 행동공간의 '청구서'를 함께 보고

• 기존: EE-pose / EEF-delta 공통 행동공간은 사실상 표준(ZETA: 절대좌표 대비 +15%p). 그러나 정책 출력 pose 를 타깃 관절로 되돌릴 때의 IK 특이점·분지 점프·작업영역 제한을 정량 보고한 사례가 사실상 없음.

• 본 연구: 재타겟팅 159/159, 프레임당 최대 Δq 2.95°, FK 역검증 ≤4.89 mm, min|q5| 45.97°, manipulability 기반 작업영역 확정 절차 — 비용을 숫자로 제시.

• 왜 새로운가: '전이가 된다'가 아니라 '이 비용을 치르면 이만큼 된다'로 보고하는 것 자체가 생산제조 청중에게 실용적 기여.

• 성립 조건: 지금 데이터로 성립.

차별점 4.  관측공간 정합을 사전조건으로 명시하고 기하로 푼다

• 기존: RoVi-Aug·Mirage·Cloak 은 로봇 외형·시점을 augmentation 이나 마스킹으로 덮음.

• 본 연구: 반대로 타깃 리그(손목캠 위치·틸트·HFOV)를 정량 판정으로 설계 — '파지 정렬구간 내내 대상이 프레임 안' + 렌즈 스탠드오프 오차 포함 여유. 화각 요구조건 63.4° 불합격 / 85.6° 합격, 최종 마운트 광심 (0,−65,−10)·틸트 21.8°.

• 왜 새로운가: '이종형상 전이를 하려면 하드웨어를 어떻게 설계해야 하는가'에 대한 처방. 알고리즘 논문이 다루지 않는 층위이며 생산제조 학회 성격에 맞음.

• 성립 조건: 지금 데이터로 성립 (wristcam_check.py 결과).

차별점 5.  형상 격차 vs 도메인 격차의 2×2 분리

• 기존: sim-to-real 격차를 perception / embodiment / controller / physics 로 나누는 서술은 있으나, '형상 다르고 실물'(OMX) 과 '형상 같고 시뮬'(Isaac M1013) 을 같은 타깃·같은 태스크에서 같은 저울에 올린 통제 실험은 찾지 못함.

• 본 연구: OMX 실물 159 ep 사전학습 vs Isaac M1013 자체 데모 사전학습 → 같은 M1013 실물 평가군에서 비교.

• 왜 새로운가: '형상 격차와 도메인 격차 중 무엇이 VLA 전이에 더 해로운가'라는 독립 질문에 답할 수 있는 구조.

• 성립 조건: 실물 결과 + Isaac 데모 생성 필요. 후속 논문 후보.

차별점 6.  저가 5축 → 6축 협동로봇이라는 실용 축과 '등가 데모 수' 지표

• 기존: SO-100/101·OMX 등 저가 암 모방학습은 급증했으나, 그 데이터가 협동로봇에 값어치를 하는지는 답이 없음. 데이터 효율 곡선은 흔하나 '타깃 실물 데모 N개 등가'로 환산해 보고하는 사례는 찾기 어려움.

• 본 연구: x축 M1013 실물 데모 수(10/30/60/120), y축 성공률, 곡선 3종(scratch / 비전만 전이 / 전체 전이) → 'OMX 159 ep = M1013 실물 데모 N개' 한 문장.

• 왜 새로운가: 생산 현장의 질문('교육용 로봇으로 찍은 데이터를 협동로봇에 써도 되나')에 직접 답하는 지표.

• 성립 조건: 실물 결과 필요.

■ 성립 조건 요약 차별점 1·3·4 는 지금 보유한 데이터만으로 이미 성립합니다 (분석·시스템 성격). 차별점 2·6 은 v7 수집과 이어학습 결과가 있어야 성립하며, 이것이 논문의 '결과' 절이 됩니다. 차별점 5 는 Isaac 데모 생성이 추가로 필요하므로 이번 학회에서는 향후 연구로 두는 것을 권합니다.

4. 기여 문장(Contributions) 초안

① 5축 매니퓰레이터 시연 데이터의 EE pose 도달집합이 SE(3)의 5차원 부분다양체이며 그 구속이 닫힌형 1개 식(EE x축 방위각 = EE 위치 방위각)으로 주어짐을 실데이터 78,009 프레임으로 검증하였다 (잔차 RMS 0.21°).

② 이 구속을 제거 대상이 아닌 통제 변수로 삼아, 소스 데모의 전이 기여도를 '목표 로봇 실물 데모 등가 수'로 정량화하는 데이터 효율 실험 설계를 제안하고 M1013 실물에서 측정하였다.

③ EE pose 공통 행동공간이 수반하는 IK 재타겟팅 비용(특이점 여유, 프레임 간 관절 변화, 역검증 오차, 작업영역 제한)을 정량 보고하여, 전이 이득을 비용과 함께 평가하는 틀을 제시하였다.

④ 이종형상 전이의 사전조건으로 관측공간 정합을 두고, 손목 카메라의 위치·틸트·화각을 기하 판정으로 결정하는 절차와 그 결과(HFOV 85.6°)를 제시하였다.

② 는 결과가 나온 뒤 수치를 채워 넣습니다. 결과가 초록 마감에 못 미치면 ②를 '실험 설계 제안'으로 낮추고 ①③④ 로 분석·시스템 논문을 구성합니다.

5. 일정과 리스크

| 시점 | 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 09-14 (월) | M1013 실물 도착 + 절삭 외주 2건 발주 | 9/20 에서 앞당겨짐. 발주서·STEP·DXF 는 준비 완료 |
| 09-14 ~ 금구 입고 | 배선·ROS2 연결·카메라 노드·manipulability 실측·작업대 확정·저속 궤적 재생 | 그리퍼 없이 가능한 작업 |
| 금구 입고 (09-21 ~ 09-28 예상, 5~10 영업일) | Φ6 H7 현장 리머 → 그리퍼 장착 → grip-lead 실측 → LEAD 확정 | ★ 새 병목. 납기 회신 확인 필요 |
| 금구 입고 + 1주 | v7 실기 수집 30~50 ep (yaw 다양성 포함, 평가군 2종 분리) |  |
| + 2주 | 이어학습 3종 × 데모 수 4단계, 평가 | GPU 시간 산정 필요 |
| 10월 말 ~ 11월 초 (확인 필요) | 초록 마감 (학회 관례. 홈페이지에 아직 미공지) | ★ 마감일 확인 최우선 |
| 12-09 ~ 12-12 | 학술대회 발표, 쉐라톤 제주 |  |

■ 지금 해야 할 것 ① 학회 초록 마감일·원고 형식(초록 분량, 구두/포스터) 확인. ② 절삭 외주 납기 회신 확인 — 이게 v7 수집 착수일을 결정. ③ 현재 v6 모델은 159 ep 전부를 학습에 써서 검증셋이 없음 → 논문용 수치는 split 재학습으로 다시 뽑아야 함. ④ 09-09 연구방향 문서의 'yaw ≈ atan2(y,x)' 서술을 정확한 구속식으로 정정.

6. 논문 구성안 — 현재 진행 상태 기준 (결과 없는 판) 실물 결과가 나오면 6절만 갈아끼운다. 2·3·4·5절은 어느 판이든 그대로

제목

5축 시연 데이터의 6축 협동로봇 전이를 위한 행동 다양체 분석과 EE pose 재타겟팅의 비용 정량화

'모방학습 전이'를 제목에서 빼고 '전이를 위한'으로 쓴 것은 의도적 — 리뷰어가 전이 성능 표를 찾지 않게 한다.

논리 흐름

저가 5축 데모를 협동로봇에 쓰고 싶다 → 기존은 축 수 차이를 패딩·마스킹으로 메운다 → EE pose 로 올리면 차원은 같고, 진짜 격차는 소스 도달집합이 SE(3)의 5차원 부분다양체라는 것이다(닫힌형 구속식) → 그 표현을 쓰면 IK 재타겟팅 비용이 생기는데 그 비용을 측정했다 → 관측 쪽도 기하로 맞췄다 → 시뮬 재생으로 파이프라인이 도는 것을 확인했다 → 실물 데이터 효율 곡선은 향후 연구.

절별 내용

| 절 | 내용 | 근거 (수치·그림·표) |
| --- | --- | --- |
| 초록 | 문제(축 수) → 재정의(부분다양체) → 비용 정량화 → 정합·검증 | — |
| 1. 서론 | 저가 암 IL 보편화 vs 협동로봇 재수집 비용. 기존은 '없는 축'을 다루는 방법. 우리는 '있는데 종속'. 기여 ①~④ | OXE/Octo/OpenVLA/CrossFormer/HPT, ZETA |
| 2. 관련 연구 | 이종형상 사전학습 / 통제 실험 / 시각 갭 / 저가 로봇 IL / 행동공간 통일 — 각 두 줄. 공통 결론: DOF 결손 소스·재타겟팅 비용 미답 | 2절 표 참조 |
| 3. 행동 다양체 분석 | 3.1 세팅 · 3.2 공통 표현 a=[p,r,g]∈R⁷ · 3.3 구속식 유도 식(1) atan2(p_y,p_x)=atan2((Re₁)_y,(Re₁)_x)=q₁ → 여차원 1 부분다양체 · 3.4 실데이터 검증 · 3.5 커버리지(결손 2층위: 기구적 + 데이터 분포) · 3.6 함의 | 표 1 잔차 0.00000°/0.21°/0.51°, 횡오프셋 0.66 mm · 그림 1 방위각 산점도 · 그림 2 특이값 스펙트럼 · 유효랭크 2.70/6 · q₁ 스팬 16.5° |
| 4. 재타겟팅 파이프라인과 비용 | 4.1 7MA→6Hz 앵커→오프셋→TCP 0.0725→손목 45°→DLS IK(λ∝오차·시드·분지거부) · 4.2 배치 스윕 54→5→1 · 4.3 비용 지표 5종 정의(제안) · 4.4 결과 · 4.5 협동로봇 맥락 = 안전 요건 | 표 2 159/159, Δq 2.95°, 4.89 mm/1.03°, min¦q₅¦ 45.97°, 분지 0 · 그림 3 스윕 맵 · 그림 4 에피소드별 분포 · TCP 미보정 시 84 mm |
| 5. 관측공간 정합 | 5.1 원칙(구도 먼저) · 5.2 손목캠 기하 결정(전수 탐색 + 스탠드오프 오차) · 5.3 화각 요구조건 · 5.4 정면캠 동일 기종 이관 | 광심 (0,−65,−10)·틸트 21.8°·HFOV 85.6°·여유 0.63 · 63.4° 불합격/85.6° 합격 · 그림 5 접근 구간 가시성 (★최종 마운트로 재실행) |
| 6. 시뮬레이션 검증 | Isaac Sim 5.1, 실물 그리퍼 기하, 상판 0.4624. 재타겟팅 궤적 재생. (추가 권장) 검증셋 분리 ACT 재학습 → held-out 오차 + 정책 출력 재생 | 표 3 ep0/50/130 성공, 배치오차 7.5/1.6/5.2 mm · (추가 시) held-out open-loop 오차 |
| 7. 한계·향후 | 제한 작업영역, 접촉 물리, 실물 미검증 / 실물 데이터 효율 곡선·yaw 평가군·등가 데모 수·형상 vs 도메인 2×2 | — |
| 8. 결론 | 3문장 | — |

그림·표 목록 (전부 현재 데이터로 제작 가능)

| 번호 | 내용 | 출처 |
| --- | --- | --- |
| 그림 1 | az(Re₁) vs az(p) 산점도, 78,009점이 y=x 위 | action_manifold_analysis.py |
| 그림 2 | 6D pose 특이값 스펙트럼 (4번째 축부터 급감) | action_manifold_analysis.py |
| 그림 3 | 작업대 배치 스윕 맵 (54 후보 채점) | sweep_result.json |
| 그림 4 | 에피소드별 min¦q₅¦ · maxΔq 분포 | v6_staging/report.json |
| 그림 5 | 손목캠 접근 구간 큐브 꼭짓점 가시성, 63.4° vs 85.6° | wristcam_check.py (최종 마운트로 재실행) |
| 표 1 | 구속식 잔차 3종 + 횡오프셋 환산 | action_manifold_analysis.py |
| 표 2 | 재타겟팅 비용 지표 5종 | report.json |
| 표 3 | Isaac 재생 성공·배치오차 | replay_isaac.py |

■ 주장 범위 이 판에서는 '전이가 된다'를 주장하지 않는다. 주장할 수 있는 것은 '무엇이 진짜 격차이고, 그 격차를 넘는 데 비용이 얼마인가'까지다. 그걸 정확히 주장하면 결과 없이도 논문이 선다. 6절에 검증셋 분리 ACT 재학습을 넣으면 '재타겟팅 데이터로 학습한 정책이 타깃 기구학에서 실행 가능'까지 한 단계 올라간다 — 로봇 없이 컨테이너에서 지금 가능.