M1013 VLA 모방학습 · 전이학습 연구방향 정리

이종 형상(Cross-embodiment) 로봇 간 모방학습 전이 — 축 불일치 문제의 재정의

2026. 09. 09.

연구 주제 (한 문장)

■ 대표안 저자유도(5축) 저가 매니퓰레이터에서 수집한 모방학습 데모가 고자유도(6축) 산업용 매니퓰레이터의 VLA 정책 학습에 기여하는 정도를, 엔드이펙터 pose 기반 공통 행동공간에서 정량화한다.

· 보조안(실용 강조): 서로 다른 자유도의 로봇 데모를 EE pose 공통 표현으로 통합했을 때, 목표 로봇의 실물 데모를 몇 개까지 대체할 수 있는지를 데이터 효율 곡선으로 규명한다.

· 보조안(학술 강조): 형상 격차(morphology gap)와 도메인 격차(sim-to-real gap)가 VLA 전이 성능에 미치는 영향을 분리 측정하고, 자유도 결손 축을 보상하는 residual 어댑터 구조를 제안한다.

1. 현황 진단 — 문제의 재정의

1.1  기존 인식

OMX(그리퍼 포함 6축)와 M1013(그리퍼 포함 7축)의 축 개수가 달라 모방학습 데이터를 그대로 전이할 수 없다는 것이 기존 문제 인식이었음.

1.2  데이터 확인 결과

| 구분 | 팔 자유도 | 그리퍼 | 행동벡터 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| omx_f (소스) | 5축 | 1 | 7D (EE pose) | joint1 yaw / joint2·3·4 pitch / joint5 roll |
| M1013 (목표) | 6축 | 1 | 7D (EE pose) | 2026-09-20 도착 예정 |

현재 사전학습 데이터셋(robot_type = omx_f, 159 에피소드 / 76,345 프레임)은 이미 [x, y, z, rx, ry, rz, gripper] 7차원 task-space 표현으로 구축되어 있음.

■ 결론 1 — 축 개수는 이미 해결된 문제 FK로 EE pose를 추출한 시점에서 관절 개수는 표현에서 사라졌음. OMX도 7D, M1013도 7D로 동일하며, 정책 출력(EE pose)을 IK로 목표 로봇의 관절값으로 되돌리는 경로도 이미 확보되어 있음.

■ 결론 2 — 실질 병목은 '자세 커버리지 결손' omx_f는 5축이므로 EE yaw를 독립적으로 제어할 수 없음. joint1이 베이스 회전축이라 EE의 yaw가 위치에 종속(yaw ≈ atan2(y, x))되며, 결과적으로 7차원 행동벡터 중 실질 자유도는 6개, SE(3) 내에서 5차원 부분다양체만 커버함. 즉 사전학습 데이터에 'yaw를 자유롭게 사용하는 조작' 사례가 원천적으로 존재하지 않는 것이 진짜 격차임.

이 진단은 문제인 동시에 연구 프레이밍의 근거가 됨 — 자유도 결손을 제거 대상이 아니라 통제 변수로 삼으면 그 자체가 실험 설계가 됨.

방향 1. OMX → M1013 직접 전이 효과의 정량화 (권장) '모방학습 데이터가 값어치를 하는가'에 대한 직접적 답

핵심 아이디어

지도교수님 요구사항의 본질은 '모방학습 데이터가 실제로 효과가 있는가'를 보이는 것임. 이를 보이는 표준 형식은 데이터 효율 곡선(data efficiency curve)이며, 여기서 도출되는 등가 데이터량(data equivalence) 지표가 결론 문장이 됨. 보유 중인 omx_f 데이터 159 에피소드만으로 추가 장비 없이 즉시 착수 가능함.

1-A.  데이터 효율 곡선

• x축: M1013 실물 데모 개수 (10 / 30 / 60 / 120)

• y축: 태스크 성공률

• 곡선: ① scratch(M1013 데모만)  ② 비전 인코더만 전이  ③ 전체(비전+행동) 전이

• 도출 지표: "OMX 데모 159개 = M1013 실물 데모 N개 값어치" — 이 한 문장이 보고의 결론

1-B.  전이 층위 3단 분해

어디까지 전이되고 어디부터 전이되지 않는지를 분해하여, 형상 격차의 영향 지점을 특정함.

| 층위 | 전이 범위 | 행동공간 처리 | 확인 사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 (지각) | 비전 인코더 + 언어 조건 | action head는 신규 학습 | 축 문제를 완전히 회피한 전이 하한선 |
| L2 (전체) | 비전 + task-space 행동 | 7D 행동 그대로 전이 | yaw 결손 부분공간이 도움인가 방해인가 |
| L3 (어댑터) | L2 + yaw residual head | 결손 1축만 M1013 데모로 학습 | 부족 자유도만 선택적으로 보강 가능한가 |

■ 이 설계의 강점 — 실패해도 결과가 남음 L1이 L2보다 우수하게 나올 경우, 이는 실패가 아니라 '형상 격차가 행동공간 전이를 오염시킨다'는 독립적인 연구 결과임. 어떤 순위가 나오더라도 해석 가능한 결론이 도출되는 구조.

1-C.  평가 태스크

• 기존 pick & place 태스크를 기본 평가군으로 유지 (omx_f 데이터와 동일 태스크)

• yaw 자유도가 필요한 태스크(비스듬히 놓인 물체 파지 등)를 별도 평가군으로 추가

• → 두 평가군의 성능 격차가 곧 '자유도 결손의 비용'을 직접 보여주는 지표가 됨

방향 2. OMX를 사용하지 않는 사전학습 경로 자유도 결손 자체를 원천 회피하는 대안

핵심 아이디어

방향 1이 'omx_f의 자유도 결손을 통제 변수로 삼는' 접근이라면, 방향 2는 사전학습 소스를 omx_f 이외의 것으로 대체하여 결손 자체를 발생시키지 않는 접근임. 형상 격차가 줄어드는 대신 다른 종류의 격차(도메인·시점·구현체)가 새로 생기므로, 무엇을 감수할지의 선택 문제가 됨.

2-A.  Isaac Sim 내 M1013 자체 데모  (최우선)

• 형상 격차 = 0. 목표 로봇과 동일한 기구학으로 대량 데모를 생성하므로 자유도 결손·IK 재타겟팅 문제가 모두 소멸함. 남는 격차는 sim-to-real 하나뿐.

• 환경 구축 완료 상태 활용 가능 — 상판 높이 0.4624, TCP(파지점) 0.0725, 그리퍼 조인트 5종 + 플랜지 검증 완료

• 도메인 랜덤화(조명·텍스처·물체 위치·카메라 외부파라미터)로 sim-to-real 격차 완화

• 제약: 접촉 물리(파지 순간의 미끄러짐·변형)의 재현도가 실물 대비 낮음

2-B.  동형 6축 실물 로봇

| 후보 | 자유도 | 형상 격차 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Doosan A0509 | 6축 | 매우 작음 | 동일 제조사·동일 kinematic family. URDF 교체 수준으로 대응 가능 |
| xArm 6 | 6축 | 작음 | 구조 동일(6축+그리퍼). 저가 실물 대안 |
| UR3e / UR5e | 6축 | 작음 | 구조 동일. 공개 데이터·레퍼런스가 풍부 |

• 자유도가 일치하므로 yaw 결손이 발생하지 않고, EE pose 전이가 온전히 성립함

• 제약: 장비 확보 가능 여부가 관건. 확보 시 방향 1보다 전이 상한이 높을 것으로 예상

2-C.  공개 대규모 로봇 데이터셋

• Open X-Embodiment / DROID(Franka 7축) / BridgeData V2(WidowX 6DOF)

• 자체 수집 없이 '대규모 사전학습' 항목을 실험에 추가 가능

• 자유도가 제각각인 로봇들을 이미 통합한 데이터셋이므로, 축 불일치 처리의 표준 레시피(최대 DOF 패딩 + 마스킹 + embodiment 토큰)를 그대로 차용할 수 있음 — 본 연구의 축 문제에 대한 기성 해법 참조원

• 제약: 태스크·작업공간·카메라 시점이 본 연구 세팅과 달라 그대로는 성능 이득이 제한적

2-D.  인간 시연 영상 기반 사전학습

• Ego4D / Something-Something 등 인간 조작 영상으로 시각 표현만 사전학습 (R3M·VC-1 계열)

• 로봇 행동 레이블이 없으므로 자유도 개념 자체가 존재하지 않음 → 축 불일치 원천 무관

• 방향 1의 L1(지각 전이)과 결합 가능 — 비전 인코더 초기값으로 사용하고 행동은 M1013 데모로 학습

• 제약: 행동 사전지식이 전이되지 않아 단독으로는 데이터 효율 이득이 작음

■ 방향 1과 방향 2를 함께 수행할 경우 실물 OMX(형상 다름 · 실제 데이터)와 시뮬 M1013(형상 동일 · 시뮬 데이터)을 나란히 비교하면 「형상 격차와 도메인 격차 중 무엇이 VLA 전이에 더 해로운가」라는 독립적인 연구 질문이 성립함. 두 축을 분리 측정한 선행 사례가 많지 않아 기여도가 높음.

3. 연구의 한계점 EE pose 기반 행동공간이 필연적으로 안고 가는 제약

3.1  IK 특이점(singularity) 문제

본 연구는 정책이 EE pose를 출력하고 이를 IK로 목표 로봇의 관절값으로 변환하는 구조를 전제함. 이 구조는 축 불일치를 해소하는 대신, 관절공간 제어에는 없는 특이점 문제를 새로 떠안게 됨.

| 특이점 유형 | 발생 조건 | 증상 |
| --- | --- | --- |
| 손목 특이점 | 손목 축 2개가 정렬(4·6축 동축) | 해당 회전 자유도 상실, 관절속도 급증 |
| 어깨 특이점 | 손목 중심이 1축 회전축 선상에 위치 | 베이스 회전 관절의 속도 발산 |
| 팔꿈치 특이점 | 팔이 완전히 펴진 작업공간 경계 | IK 해 소멸 또는 해의 불연속 점프 |

• 정책이 출력한 pose가 특이점 근방일 경우, 자코비안 역행렬이 발산하여 관절 지령속도가 폭주함

• 연속된 프레임에서 IK 해가 다른 분지(branch)로 점프하면, 궤적이 매끄럽던 학습 데이터와 달리 실행 시 급격한 자세 변화가 발생함

• 사전학습 소스(omx_f 5축)와 목표 로봇(M1013 6축)의 특이점 분포가 서로 다르므로, OMX에서는 안전했던 궤적이 M1013에서는 특이점을 통과할 수 있음

3.2  특이점 회피를 위한 작업공간 제약

특이점 통과를 실물에서 허용할 수 없으므로, 작업대의 위치·높이·물체 배치 범위를 특이점에서 충분히 떨어진 영역으로 제한하여 실험을 구성하게 됨. 이는 안전상 불가피한 선택이지만, 동시에 본 연구 결과의 적용 범위를 좁히는 한계로 작용함.

• 작업대를 로봇 전방 특정 거리·높이 대역으로 고정 → 학습·평가 작업공간이 전체 도달영역의 일부로 한정됨

• 정책이 학습한 분포가 제한된 영역에 한정되므로, 작업대 위치가 바뀌면 성능 보장이 어려움 (일반화 범위의 제약)

• omx_f의 작업공간(리치 약 30cm)과 M1013(약 1.3m급)의 스케일 차이가 커, 정규화 후에도 두 로봇이 공통으로 안전한 영역은 더욱 좁아짐

• 결과 해석 시 명시 필요: 보고되는 성공률은 '특이점 회피가 보장된 제한 작업영역'에서의 값이며, 전 작업공간에 대한 성능이 아님

3.3  완화 방안 (한계 인정 + 대응)

| 구분 | 방안 | 효과 |
| --- | --- | --- |
| 작업영역 선정 | manipulability index 기반으로 특이점에서 먼 영역을 정량 산출하여 작업대 배치 | 제약을 임의 설정이 아닌 근거 있는 설계로 전환 |
| IK 수치안정화 | damped least squares(DLS) 기반 IK로 특이점 근방 속도 발산 억제 | 폭주 방지, 단 해의 정확도는 일부 희생 |
| 해 연속성 | 직전 프레임 관절값을 시드로 사용해 IK 분지 점프 억제 | 궤적 불연속 완화 |
| 학습 단계 반영 | 특이점 근접도를 학습 손실의 페널티 항으로 추가 | 정책이 특이점 근방 pose를 애초에 회피하도록 유도 |
| 구조적 대안 | 방향 2-A(Isaac Sim 내 M1013 자체 데모) 채택 | 재타겟팅 자체가 없어 특이점 문제의 상당 부분이 소멸 |

■ 한계점의 연구적 의미 IK 특이점과 그로 인한 작업공간 제약은 EE pose 공통 표현을 채택한 대가임. 따라서 본 연구의 결론은 '축 불일치를 해소하면 전이가 가능하다'가 아니라 '축 불일치를 EE pose 표현으로 해소할 때, 특이점 회피를 위한 작업영역 제한이라는 비용이 발생하며 그 비용을 감안해도 전이 이득이 존재하는가'라는 형태로 기술하는 것이 정확함.

4. 실무 체크리스트 — 로봇 도착 전 준비사항

4.1  M1013 실물 데모 수집 시

• yaw 다양성을 의도적으로 포함할 것. OMX 데이터에 존재하지 않는 축이므로, 파인튜닝 데이터가 이를 채워주지 않으면 전이 실패가 아니라 단순 데이터 부재로 인한 실패가 됨.

• 평가군 분리를 전제로 수집 — yaw 불필요 태스크 / yaw 필요 태스크를 처음부터 구분하여 기록

4.2  작업대 배치 및 특이점 회피

• 작업대 위치 확정 전 manipulability index 맵을 산출하여 안전 영역을 먼저 정의

• 확정된 작업영역을 문서화하고, 모든 데모·평가를 동일 영역 내에서 수행

• IK 솔버에 DLS 감쇠계수 및 직전 해 시드 적용 여부를 사전 확정

4.3  작업공간 정규화

• OMX 리치 약 30cm, M1013 약 1.3m급으로 스케일 차이가 큼

• 작업공간 대비 비율 좌표로 정규화하면 전이 안정성이 크게 향상됨

4.4  기하 정합 유지

• TCP = 파지점 0.0725 기준 유지

• Isaac 상판 높이 0.4624 기준 유지

• 그리퍼 조인트 5종 + 로봇 플랜지 연결 검증 완료 상태 유지

5. 지도교수님 보고용 요약

■ 한 문단 요약 축 개수 차이는 엔드이펙터 pose 기반 표현으로 이미 해소되었으며, 남은 실질 격차는 5축 팔의 yaw 자유도 결손입니다. 이를 제거 대상이 아니라 통제 변수로 삼아, OMX 사전학습 유무에 따른 M1013의 데이터 효율 곡선을 비교하여 모방학습 데이터의 값어치를 '실물 데모 N개 등가'라는 정량 지표로 제시하겠습니다. 다만 EE pose 표현은 IK 특이점을 수반하므로, 특이점 회피를 위한 제한 작업영역 내의 결과임을 함께 명시할 예정입니다. OMX를 쓰지 않는 대안으로는 Isaac Sim 내 M1013 자체 데모가 가장 유력합니다.

진행 계획

| 단계 | 내용 | 시점 |
| --- | --- | --- |
| 1 | manipulability 맵 산출 → 작업대 배치 및 안전 작업영역 확정 | 로봇 도착 전 |
| 2 | 사전학습 2종(scratch / omx_f) 파이프라인 구축 및 IK 솔버 안정화 | 로봇 도착 전 |
| 3 | M1013 실물 데모 수집 (yaw 다양성 포함, 평가군 분리) | 09-20 이후 |
| 4 | 데이터 효율 곡선 측정 및 등가 데이터량 산출 | 수집 완료 후 |
| 5 | L1/L2/L3 전이 층위 분해 실험 | 4단계와 병행 |
| 6 | (선택) Isaac Sim 내 M1013 데모와의 비교 — 형상 격차 vs 도메인 격차 | 5단계 이후 |