M1013 그리퍼 · 솔레노이드 밸브 설치 절차서

두산 M1013  ×  SMC MHF2-16D2  ×  SMC SY5120-5LOZ-01

작성 2026-09-08 · 좌표계 원점 = 로봇 플랜지 면 중심, +Z = 툴 방향, +Y = 밸브 쪽

근거: 두산 설치매뉴얼 v1.7 p.36 / SMC MHF2-16D2 실물 STEP / SMC SY5000 카탈로그 p.1-4-15 / cadquery(OpenCASCADE) 커널 검증 (09-06·09-07·09-08)

0. 이 구조가 나온 이유

M1013 은 팔 내부에 공압 배관이 없다 (TX90 은 있었다). 반면 전기는 팔 내부 배선으로 플랜지 X1/X2 까지 이미 들어와 있다. 그래서 공기는 팔 바깥으로 끌어올리고 전기는 플랜지에서 받아 툴 끝에서 만나게 했다. 밸브를 전완이 아니라 툴단(그리퍼 측면)에 올린 이유가 이것이다.

| 밸브를 툴단에 둘 때의 이득 | 내용 |
| --- | --- |
| 손목 통과 호스 | 2가닥(A·B) → 1가닥(공급만). J6 회전 시 꼬임 감소 |
| 응답 속도 | 밸브~그리퍼 거리가 짧아져 개폐 지연 감소 |
| 전기 배선 | 플랜지 I/O 가 바로 옆이라 케이블이 짧음 |

1. 계통도

1.1 기구 계통

M1013 플랜지
   │  M6×10 SHCS ×4   9 N·m, 와셔 없음, 그리퍼 쪽 카운터보어에서 체결
   ▼
어댑터 플레이트  AL6061-T6  140×70×12  (295.9 g)
   │  · Φ31.5 h7 스피곳 (로봇 쪽, 4 mm 돌출)
   │  · Φ20 관통  ← 튜브·배선 통로, J6 축과 동축
   │  Φ4×8 다월 ×2 (X=±65.0) + M5×20 SHCS ×2
   ▼
SMC MHF2-16D2 그리퍼  (650 g)
   ├─ M4×6 SHCS ×8  2 N·m ──▶ 핑거 좌·우  AL6061-T6  (각 54.2 g)
   └─ M5×8 SHCS ×4 ─────────▶ 측면 브래킷 2개
                                ├ +y  밸브 브래킷 PETG (18.95 g)
                                │      └ M3×12 접시머리 ×2, 0.5 N·m ──▶ SY5120 (72 g)
                                └ −y  손목캠 브래킷  ※ 카메라 미선정 — 출력 금지

1.2 공압 계통

PL-10ST 컴프레서  (8~9 L, 100 L/min, 550 W)
   │  코일호스 15 m
   ▼
AW20-01BCG-A 레귤레이터  (0.05~0.85 MPa, 1/8)   ← 0.2~0.3 MPa 권장 = 파지력
   │  Ø4 튜브 (팔 바깥 → 어댑터 Φ20 보어 통과, J6 동축)
   ▼
SY5120-5LOZ-01  (0.15~0.7 MPa, 1/8)   P
   ├ A ──Ø4──▶ 스피드컨트롤러 AS1201F-M5-04 ──▶ 그리퍼 「S」 닫힘
   ├ B ──Ø4──▶ 스피드컨트롤러 AS1201F-M5-04 ──▶ 그리퍼 「O」 열림
   └ EA·EB ──▶ 소음기 ×2

그리퍼 M5 포트 위치 (실물 STEP 커널 실측, 2026-09-08)
   그리퍼 본체의 한쪽 「끝면」  =  플랜지 로컬 X = +71.0 면
   포트 2개  Y = ±13.0  (간격 26.0)  ·  Z = 26.6  ·  탭 깊이 약 5 mm
   → 옆면이 아니라 끝면이다. 밸브(X 중앙)에서 툴 X 끝까지 약 68 mm 튜브가 간다.
   스피드컨트롤러 AS1201F-M5-04 는 이 끝면에서 +X 로 약 23.5 mm 더 돌출한다.

압력 공통대역 0.15~0.7 MPa  ✓     유량 100 L/min vs 그리퍼 소비량  ✓ 과잉
파지력 = 레귤레이터(압력),  닫힘 속도 = 스피드컨트롤러(유량)  — 독립된 두 손잡이

1.3 전기 계통

로봇 컨트롤러
   │  팔 내부 배선 (이미 들어와 있음)
   ▼
플랜지 X1/X2   DO 6채널 사용 가능
   │  M8 8핀 케이블
   ├─ DO ×1 ──▶ SY5120 솔레노이드 (24 VDC)
   └─ DI ×2 ──▶ D-M9N 오토스위치 ×2  (열림·닫힘 지연 실측용)

2. 준비물 체크리스트

2.1 가공 · 출력

| 품목 | 재질 / 수량 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 어댑터 플레이트 adapter_m1013_mhf2.step | AL6061-T6 / 1 | 절삭 외주 — 리드타임 최우선 |
| 핑거 좌 · 우 finger_left/right.step | AL6061-T6 / 2 | 절삭 외주 (PETG 시제품 선검증 권장) |
| 밸브 브래킷 valve_bracket_sy5120.stl | PETG / 1 | 자체 출력 가능 (09-08 재생성분) |
| 손목캠 브래킷 wristcam_bracket.stl | PETG / 1 | 출력 금지 — 카메라 미선정 |

2.2 체결

| 품목 | 수량 | 용도 · 토크 |
| --- | --- | --- |
| M6×10 SHCS | 4 | 로봇 ↔ 어댑터, 9 N·m, 와셔 없이 |
| M5×20 SHCS | 2 | 어댑터 ↔ 그리퍼 |
| Φ4×8 평행핀 ISO 2338 m6 | 2 | 어댑터 ↔ 그리퍼 위치결정 (X=±65.0), 돌출 2 mm |
| Φ6×16 평행핀 ISO 2338 m6 | 1 (+여분 1) | 어댑터 ↔ 로봇 플랜지 클로킹 고정 — 선택. 현장 리머 후 압입 (설치 순서 5.5) |
| Ø6 H7 핸드 리머 + 탭 핸들 | 1 | 공구. 위 핀 작업용 (1~2만원대) |
| M4×6 SHCS | 8 | 핑거 (핑거당 4), 2 N·m — 탭 DP4 라 M4×8 은 바닥 침 |
| M5×8 SHCS | 4 | 브래킷 2개 → 그리퍼 측면 (탭 깊이 5.5) |
| M3×12 접시머리 ISO 10642 | 2 | 밸브 브래킷 ↔ SY5120, 0.5 N·m — 스페이서 6 mm 때문에 통과 10 mm |

2.3 공압

| 품목 | 수량 | 조달 |
| --- | --- | --- |
| 컴프 PL-10ST / 레귤레이터 AW20-01BCG-A / 코일호스 15 m | 각 1 | 보유 |
| 밸브 SY5120-5LOZ-01 | 1 | TX90 에서 이관 (신규 구매 없음) |
| 1/8 원터치 피팅 — 5곳 (AW20 IN·OUT, 밸브 P·A·B) | 5 | 이관 3 + 보유 Ø6 1 + 구매 Ø4 1 |
| 스피드컨트롤러 AS1201F-M5-04A (M5, Ø4, 메터아웃) | 2 | ★ 구매 확정 — 구형 -04 도 호환 |
| 소음기 AN110-01 (R1/8, 30 dB(A), 소결 동합금) | 2 | Ø13.00 × 전장 34.00, 돌출 26.90 (CAD 실측 cad/noise_2). TX90 흰색 원통은 수지형(AN10-01 계열)일 수 있음 — 각인 확인 |
| PU 튜브 Ø4 | 5~10 m | 구매 — 보유 실리콘 호스는 공압 부적합 |
| 테프론 테이프 | - | 보유 (1/8PT 나사 씰링) |

2.4 전기

| 품목 | 수량 | 조달 |
| --- | --- | --- |
| 두산 플랜지 I/O M8 8핀 케이블 | 1~2 | 구매 — DO 1채널 + DI 2채널 |
| D-M9N 오토스위치 | 2 | 보유 |

3. 설치 순서

순서를 틀리면 볼트에 접근할 수 없다. 아래 순서를 반드시 지킬 것.

1.  어댑터 → 로봇 플랜지

M6×10 ×4 (와셔 없음), 그리퍼 쪽 카운터보어에서 체결, 9 N·m

나사 물림 5.5 mm / 머리 1.5 mm 잠김

2.  그리퍼 → 어댑터

Φ4 다월 2개 삽입 후, M5×20 ×2 를 로봇 쪽 면에서 체결

※ M6 머리는 그리퍼에 덮이므로 1번을 반드시 먼저 할 것

3.  핑거 → 그리퍼 블록

립을 블록 바깥면에 밀착시키고 M4×6 ×8 을 아래에서 체결, 2 N·m

※ 과토크 시 그리퍼 암나사 손상 — 탭 깊이 4.0 mm

4.  밸브 → 밸브 브래킷      ★ 반드시 5번보다 먼저

M3×12 접시머리 ×2 를 브래킷의 그리퍼 쪽 면(카운터싱크 면)에서 체결, 0.5 N·m

※ 머리가 그리퍼 쪽 면에 잠긴다. 브래킷을 그리퍼에 먼저 붙이면 머리가 그리퍼 측면과

브래킷 사이에 갇혀 렌치가 못 들어간다 — 밸브를 영영 못 단다.

※ 밸브 방향은 여기서 결정된다 (M3 2개가 X 대칭이라 180° 뒤집기 자유).

공급 호스가 어댑터 Φ20 보어에서 바로 올라오도록 P·EA·EB 를 어댑터 쪽(−Z) 으로.

5.  브래킷 서브어셈블리 → 그리퍼 측면

밸브 브래킷 (+y), 손목캠 브래킷 (−y) — M5×8 각 2개, 탭 깊이 5.5

5.5.  로봇 플랜지 위치결정 핀  (선택 — 재장착 재현성용, 나중에 해도 됨)

목적: M6 볼트 구멍이 Ø6.6/볼트 Ø6.0 이라 0.3 mm 놀음 → 각도 0.69° (TCP 83 에서 ±1.0 mm).

핀이 없어도 조립·동작에 지장 없다. 최초 각도 오차는 TCP 4점 터치로 흡수된다.

핀은 툴을 뗐다가 다시 달았을 때 같은 각도로 복귀시키기 위한 것이다.

반드시 「로봇에 어댑터를 가조립한 상태」에서 가공할 것 — 미리 뚫으면 안 된다.

① 어댑터를 M6×10 ×4 로 로봇 플랜지에 원하는 클로킹으로 가조립

② 플랜지의 Φ6 (H7) REAMER DP6 구멍(0°, 매뉴얼 p.226)을 가이드로

③ 그 위치에 오는 어댑터 Ø5.8 하도 1곳만 Ø6 H7 핸드 리머로 관통 (여유 0.2 mm)

④ Ø6×16 ISO 2338 m6 핀을 돌출 4~5 mm 로 압입 (플랜지 물림 5 < 탭깊이 6)

※ 절삭유 사용, 정회전으로만 천천히. 역회전은 날이 상하므로 절대 금지.

※ 미리 도면 치수대로 리머하면 안 되는 이유 — 두산 플랜지 핀홀의 위치 공차가 비공개다.

실물을 가이드로 쓰면 위치 공차와 무관하게 두 구멍이 동축이 된다.

그래서 어댑터 도면에 「DO NOT REAM」 이 명시돼 있다.

6.  배관 · 배선

밸브 A → 그리퍼 「S」(닫힘) / 밸브 B → 「O」(열림)

※ 정전·비상정지 시 열려서 큐브를 놓도록 한 안전 배치 — 반대로 꽂지 말 것

※ 그리퍼 포트는 옆면이 아니라 본체 한쪽 끝면(플랜지 로컬 X=+71)에 있다.

밸브 A·B 에서 툴 X 끝까지 약 68 mm 를 타고 간다 — 튜브 길이·여유 루프 확보

※ 스피드컨트롤러는 M5 엘보라 끝면에서 +X 로 15~20 mm 더 나간다 (툴 외형 갱신 필요)

※ 공급 호스 마지막 구간은 J6 축과 동축 정렬 (어댑터 Φ20 보어 통과)

M8 8핀 → DO 1채널(밸브) + DI 2채널(오토스위치)

4. 조립 후 컨트롤러 설정

| 항목 | 값 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| Tool Weight | 1.22 kg → 실측 예상 ≈ 1.30 kg | 공압 부속 약 82 g 미산입. 카메라 미선정 |
| 무게중심 | X −0.8 / Y +3.6 / Z +25.1 mm | 플랜지 기준 |
| J6 소프트리밋 | ±180° | 호스 보호. 태스크 실사용은 81.8° 뿐 |
| TCP | 83 mm (CAD 조립 실측) | 조립 후 컨트롤러 4점 터치로 재확인 |
| 공급 압력 | 0.2 ~ 0.3 MPa 권장 | 0.1 MPa ≈ 18 N. 폼 큐브 1.5 mm 압착 |

툴 외형 (밸브 포함) : X −71 ~ +71 · Y −62.3 ~ +46.1 · Z −4 ~ +83 mm — Isaac 씬 시각 메시·충돌 볼륨에 반영할 것

※ 스피드컨트롤러 AS1201F-M5-04A 를 그리퍼 끝면(X=+71.0)에 달면 나사 축 방향으로 23.50 mm 돌출 (2026-09-09 CAD 실측 cad/speed_2. 나사부 3.00 · 폭 9.40 · 튜브방향 전장 22.00 · Ø4 튜브축 13.90). 나사부 3.0 < 그리퍼 M5 탭 깊이 약 5.0 이라 바닥 안 침.

※ 따라서 툴 외형은 X −71.0 ~ +94.5 로 비대칭이 된다. J6 회전 시 최대 선회 반경 ≈ 113 mm (종전 ≈ 95 mm) — Isaac 충돌 볼륨과 주변 간섭 검토에 반영할 것.

5. 지금 확인해야 할 것

5.1  실물 확인 — TX90 해체 시 (사진 1장씩이면 충분)

| 등급 | 항목 | 확인 방법 | 못 하면 생기는 일 |
| --- | --- | --- | --- |
| 중요 | 밸브 EA·EB 흰색 원통 형번 — 흰색이면 수지형(AN10-01 계열), AN110-01 은 금속색 | 몸통 각인 확대 사진 | 이관/구매 결정. 기능은 동일(R1/8·30 dB)이라 형번만 실물에 맞추면 됨 |
| 중요 | 밸브 A·B 에 꽂힌 튜브 굵기 (Ø4 / Ø6) | 눈대중 또는 캘리퍼 | Ø6 이면 A·B 피팅 2개를 Ø4 로 교체해야 함 (스피드컨트롤러가 Ø4 전용) |
| 중요 | 그리퍼 끝면 「S」·「O」 각인이 어느 포트인지 | 그리퍼 끝면(X=+71) 각인 확인 | A·B 를 반대로 꽂으면 정전 시 큐브를 쥔 채 멈춘다 (안전 배치가 뒤집힘) |
| 중요 | 코일호스 15 m 끝단 형태 (맨 튜브 / 퀵커플러) | 호스 끝 사진 | 퀵커플러면 AW20 IN 에 push-in 이 아니라 1/8 커플러 소켓이 필요 |

5.2  결정 필요

| 등급 | 항목 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 긴급 | 손목캠 카메라 선정 | 재정합 해가 HFOV 90°. 미선정 상태라 손목캠 브래킷 출력이 막혀 있음 |
| 중요 | DO 로 밸브를 직접 구동할지 릴레이를 개재할지 | 돌입전류 ≈42 mA vs 한계 50 mA (여유 16%, 초기 ~60 ms). 유지전류는 4.2 mA 로 문제없음. 매뉴얼이 “전류 제한 없음 — 초과 시 영구 손상”으로 경고한 포트 |
| 중요 | TCP 파지점 0.0675 → 하한 0.0705 적용 여부 | 재학습이 걸려 있어 미적용 상태 |

5.3  조립 중 실측 확인 (조립을 막지는 않음)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| M5×20 체결 공간 | 반경 54 위치, 볼 엔드 렌치로 접근 가능한지 |
| 다월 압입 | 돌출 2 mm 재면서 압입 (벽 3 mm). 배면 Ø4 한쪽이 Ø4×5 장공이라 간격 공차 ±0.5 허용 |
| 핑거 립 상단 ↔ 몸체 밑면 | 여유 0.70 mm — 얇다. 시제품에서 확인 |
| 좌우 조 간격 | 닫힘 33.5 mm 실측 (35 mm 폼 큐브를 1.5 mm 압착) |
| 밸브 브래킷 오버행 | 밸브(높이 33)가 브래킷 판(폭 28)보다 위아래 2.5 mm 씩 나온다 — 기능 무해 |

6. 해결됨 — 밸브 하단 포트면 ↔ 어댑터 간섭 (브래킷 6 mm 스페이서)

밸브 본체는 조립체와 간섭 0 (16,478 삼각형 전수 검사). 그러나 피팅·소음기를 달면 하단 포트면이 어댑터와 부딪힌다.

밸브 2-M3 는 넓은 옆면(90.8x33) — 좁은 면 2개는 포트가 전부 점유해 M3 자리가 없다.
   A·B 면    Ø14.8 보스가 X 0.7~15.5 / -15.5~-0.7 점유
   P·EA·EB 면  EA 포트가 X -18.45~-8.75 점유      ->  ±11.3 에 M3 불가

스페이서 없음                        스페이서 6 mm 적용
   접합면 Y = 29.0                     접합면 Y = 35.0
   포트 중심선 Y = 37.55               포트 중심선 Y = 43.55
   Ø14 피팅 안쪽 끝 Y = 30.55          Ø14 피팅 안쪽 끝 Y = 36.55
   -> 어댑터(Y<=35) 와 4.45 겹침       -> 1.55 mm 여유로 통과

밸브 하단 포트면 Z = 15.5,  어댑터 상면 Z = 12.0  ->  축방향 여유 +3.5 mm
   본체끼리는 안 닿지만 피팅이 -Z 로 20 mm 이상 내려가 어댑터(Z -4~12)를 관통한다.

대책 — 브래킷에 6 mm 스페이서 패드 신설 (2026-09-09 반영 완료). 나사는 M3×6 → M3×12 접시머리 (통과 10 mm, 물림 2.0 mm, 탭 3.5). 브래킷 질량 18.95 → 26.19 g. 자체 출력물이라 비용 0.

⚠️ 조립 방향 제약 — P·EA·EB 를 위(+Z), A·B 를 아래(−Z) 로 향하게 할 것. 근거는 어댑터가 아니라 로봇 손목이다.

소음기 AN110-01 을 아래로 향하면   Z 15.5 -> -11.4   (로봇 플랜지 면보다 11.4 mm 뒤)
link_6 충돌 메시 (플랜지 로컬)      X ±45.5 · Y ±45.5 · Z -59.5 ~ 0
   소음기 @X +13.6  ->  최소 간격 -1.91 mm   충돌
   소음기 @X -13.6  ->  최소 간격 -4.35 mm   충돌
위(+Z)로 향하면 Z 48.5 -> 75.4 로 link_6(Z<=0) 와 애초에 만나지 않는다.

정정 ① — 09-08 에는 「소음기 Ø17 이라 어댑터 여유 0.05 mm」를 방향 제약의 근거로 적었으나 틀렸다. CAD 실측 Ø13.00 이라 어댑터 쪽은 여유 +2.05 mm 로 통과한다(피팅 Ø14 도 +1.55 mm). 방향 제약 자체는 유효하지만 이유가 로봇 손목 충돌로 바뀐다.

정정 ② — 09-08 최초 제기 시 「어댑터 상면 Z=16.0 / 축방향 여유 −0.5 mm」로 적었으나 틀렸다. 어댑터 STEP 은 자체 좌표에서 그리퍼 쪽 면이 Z=0, 스피곳이 Z 12~16 이라 플랜지 로컬과 뒤집혀 있다. 플랜지 로컬 정본은 tool_assembly_flangelocal.stl 이고 스피곳 −4~0, 판 0~12 다. 같은 착오로 브래킷 M5 구멍(Z=32)이 그리퍼 측면 탭과 4 mm 어긋난다고 의심했으나, 그리퍼 접합면이 Z=12 이므로 측면 탭은 Z=12+20=32 로 정확히 일치한다 — 09-07 의 「조인트 5종 일치」가 맞았다.

7. 작업대 설치와 상판 높이

v7 수집은 v6 궤적을 그대로 재생하는 방식이다. 궤적은 로봇 베이스 기준 절대 좌표이므로, 작업대의 위치와 높이가 설계값과 다르면 로봇이 상판을 긁거나 허공을 잡는다. 30~50 에피소드를 다 찍고 발견하면 전부 버려야 한다.

7.1 필요한 작업대 크기와 위치

v6 159 에피소드 전수 계산 — 큐브가 놓이는 범위 (로봇 베이스 기준)

   파지   x 0.708 ~ 0.908 (200 mm)    y -0.325 ~ -0.200 (125 mm)
   놓기   x 0.657 ~ 0.878 (220 mm)    y -0.278 ~ +0.040 (318 mm)
   전체   x 0.657 ~ 0.908 (251 mm)    y -0.325 ~ +0.040 (365 mm)

여유 50 mm 포함 최소 크기        351 x 465 mm   ->  40 x 50 cm 권장
작업대 중심을 베이스 기준        x = 0.78,  y = -0.14  근처에 두면
                                 전 지점이 중앙에 오고 사방 여유가 고르다

7.2 상판 높이 — 설계값 z = 0.4624 m

허용 오차는 비대칭이다. 낮은 쪽은 13 mm 까지 봐주지만 높은 쪽은 2 mm 만 넘어도 핑거 마운트 판이 큐브를 눌러버린다. 애매하면 설계보다 낮게 잡을 것.

| Δ (실물 − 설계) | 큐브윗면↔판 | 조끝↔상판 | 조 물림 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| −15 mm | 17.0 | 22.0 | 13.0 | 물림 부족 |
| −13 mm | 15.0 | 20.0 | 15.0 | OK — 낮은 쪽 한계 |
| 0 mm | 2.0 | 7.0 | 28.0 | 설계 기준 |
| +2 mm | 0.0 | 5.0 | 30.0 | OK — 높은 쪽 한계 |
| +3 mm | −1.0 | 4.0 | 30.0 | ★ 판이 큐브를 누름 |

→ 허용 범위 −13 ~ +2 mm

7.3 상판 높이 재는 법

로봇을 수동으로 내려 조 끝을 상판에 살짝 닿게 한 뒤, 그 자세에서 z 를 읽는다.
   조 끝은 플랜지에서 83.0 mm  ->  상판 z = 플랜지 z - 0.083
   또는 컨트롤러 TCP 를 83 으로 두고 현재 위치 z 를 그대로 읽는다.

±2 mm 안으로 재야 위 허용 범위를 판단할 수 있다.

7.4 벗어났을 때 — 대응 3가지

| 방법 | 소요 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| ① 작업대를 맞춘다 (최선) | 10분 | 높으면 로봇 베이스에 심(shim) 삽입 · 낮으면 작업대 위에 판을 깐다. 아래 방법들은 재작업이 붙으니 물리적으로 맞출 수 있으면 무조건 이쪽 |
| ② 궤적 오프셋 재변환 | 6.5초 | convert_v6_m1013.py 의 OFFSET = [+0.05, −0.15, +0.10] 의 z 성분에 Δ 를 더한다. x·y 가 어긋나도 같은 방법. ⚠️ 재변환 후 n_ok 가 159/159 인지, min¦q5¦ 가 45° 근처를 유지하는지 확인할 것 — 크게 옮기면 IK 가 안 풀리거나 손목 특이점에 걸린다 |
| ③ 베이스 재학습 | 2시간 45분 | ②로 궤적이 바뀌면 베이스 모델이 안 맞는다. 다만 v7 수집은 재생이라 궤적만 맞으면 되고, 베이스의 높이 오차는 v7 이어학습이 교정한다(계통 오프셋이라 학습이 쉽게 잡음). → ②만 하고 v7 을 찍은 뒤 이어학습에서 같이 해결하는 편이 효율적 |

7.5 순서

① 로봇 설치 -> 작업대 설치
② 상판 높이 측정                 <- 여기가 먼저다
③ Δ 가 -13 ~ +2 mm 밖이면  ->  작업대 조정 또는 OFFSET 재변환
④ 그 다음에 v7 수집

②③을 건너뛰고 ④로 가면 안 된다. v7 수집은 궤적 재생이라 높이가 틀리면 로봇이 상판을 긁거나 허공을 잡는다.

7.6 로봇 설치 방식 — 도착 후 작업대를 보고 결정

두산 사양 (User manual p.100 / p.217): 베이스 Ø9.0 구멍 4개에 M8 볼트, 20 N·m, 스프링+평 와셔. 정확한 위치가 필요하면 Φ5 위치결정 핀 2개. ⚠️ 로봇 최대 토크의 10배 및 로봇 중량의 5배를 견디는 견고한 면에 설치할 것. 베이스에 진동이 생기면 로봇이 충돌로 오판해 비상정지한다.

작업대에 직접 구멍을 뚫지 않아도 된다. 세 방법 중 작업대를 보고 고른다.

| 방법 | 내용 | 판단 기준 |
| --- | --- | --- |
| ① 베이스 플레이트 + 클램프 | t15~20 철판(300×300 정도)에 M8 탭 4개를 내고 로봇을 고정, 그 판을 작업대에 클램프로 물린다. 작업대 무손상. 판이 하중을 분산해 강성도 좋아진다. | 클램프 최소 4개소·토크 관리 필수. 진동으로 풀리면 비상정지가 걸린다 |
| ② 별도 로봇 스탠드 (권장) | 로봇 전용 받침대를 바닥에 놓고 작업대는 따로 쓴다. 강성 요구를 확실히 만족하고 작업대는 손도 대지 않는다. | ★ 베이스 높이를 우리가 정할 수 있어 7.2 의 상판 높이 문제가 같이 풀린다 |
| ③ 기존 구멍 활용 | 작업대가 광학 브레드보드처럼 탭 구멍 격자를 갖고 있으면 그대로 쓴다. M6 격자면 변환 판을 한 장 끼운다. | 작업대 규격 확인 필요 |

②를 고르면 스탠드 높이로 상판 높이를 맞출 수 있다 — OFFSET 재변환도 재학습도 필요 없다.

스탠드 상면 높이 = 작업대 상판 높이 - 0.46 m

   예) 작업대가 바닥에서 75 cm  ->  스탠드 상면을 29 cm 에 두면 설계값 그대로

상판이 로봇 베이스보다  46 cm 위  ->  min|q5| 58.5°   설계값, 안전
                        20 cm 위  ->  33.0°           괜찮음
                        같은 평면 ->  11.1°  ★ 손목 특이점 — J4·J6 폭주 위험

min|q5| 는 손목 특이점까지의 여유다. 0°에 가까우면 손목이 자유도를 잃고
그 근처에서 J4·J6 가 폭주해 궤적이 튀거나 컨트롤러 에러가 난다. 30° 이상이면 안전.
(convert_v6_m1013.py 가 재변환할 때마다 자동 출력한다)

도착 당일 확인 항목: 작업대가 브레드보드인지 / 상판 높이 / 로봇을 어디에 세울지. 이 셋이 정해지면 7.2~7.4 의 대응이 바로 결정된다.